淮安市同益塑料制品有限公司

年产200吨塑料包装袋项目

竣工环境保护验收报告

淮安市同益塑料制品有限公司

二〇二〇年六月

建设单位法人代表：张文炎            （签字）

编制单位法人代表：杜斌              （签字）

项目负责人：                        （签字）

报告编写人：      周勇              （签字）

报告审核人：                        （签字）

建设单位：淮安市同益塑料制品有限公司 （盖章）

电    话：15397169198

邮    编：223200

地    址：淮安市淮安区经济开发区纬二路北侧

编制单位：淮安翔宇环境检测技术有限公司（盖章）

电    话: 0517—83891662

传    真: 0517—83891662

邮    编: 223000

地    址: 淮安工业园区发展大道19号

目录

1项目概况	1

2验收依据	3

2.1相关法律、法规	3

2.2技术导则	3

2.3企业相关文件	4

3工程建设概况	5

3.1地理位置及厂区平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	9

3.4水源及水平衡	9

3.5生产工艺	10

3.6项目变动情况	11

4环境保护设施	13

4.1污染物治理/处理设施	13

4.2其他环保设施	15

4.3环保设施“三同时”落实情况	15

5建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定	18

5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议	18

5.2审批部门审批决定	18

6验收执行标准	20

6.1污水排放标准	20

6.2废气排放标准	20

6.3噪声排放标准	20

6.4总量控制指标	21

7 验收监测内容	22

8质量保证及质量控制	24

8.1监测分析方法	24

8.2监测仪器	24

8.3人员资质	24

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	25

9验收监测结果	26

9.1生产工况	26

9.2环境保设施调试运行效果	26

9.3污染物排放总量核算	30

9.3工程建设对环境的影响	31

10 验收监测结论	32

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记	34

1项目概况

淮安市同益塑料制品有限公司投资50万元在淮安市淮安区经济开发区纬二路北侧建设年产200吨塑料包装袋项目，项目租赁厂房进行生产。项目的建成既可以满足自身发展的需要，同时也能够带动淮安区当地的经济发展，增加就业。本项目生产不使用再生塑料、废塑料为原料，不涉及发泡工艺，不使用氯氟烃等发泡剂。

淮安市同益塑料制品有限公司于2019年11月16日委托淮安市聚环环保科技有限公司编制完成《淮安市同益塑料制品有限公司年产200吨塑料包装袋项目环境影响报告表》，并于2020年1月20日取得淮安市淮安生态环境局的批复（淮环表（安）复[2020]3号）。

根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部公告2018年第9号)等文件相关规定，我公司于2020年5月着手开展本项目的竣工环境保护验收工作。我公司2020年5月委托淮安翔宇环境检测技术有限公司进行项目环保竣工验收监测，并于5月15日委派技术人员进行现场勘查。本项目于2020年5月21日、5月22日进行环保竣工验收监测，根据监测结果出具了验收监测报告，监测期间生产负荷满足环保“三同时”竣工验收要求。

建设项目竣工环境保护验收概况汇总见表1.1-1。

表1.1-1 项目基本概况

| 序号 | 项目 |  | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 年产200吨塑料包装袋项目 |
| 2 | 建设单位 |  | 淮安市同益塑料制品有限公司 |
| 3 | 建设性质 |  | 新建 |
| 4 | 建设地点 |  | 淮安市淮安区经济开发区纬二路北侧/（亿豪建设厂区内） |
| 5 | 建设规模 | 占地面积 | 2200m2 |
|  |  | 总投资 | 50万元 |
|  |  | 环保投资 | 13万元 |
| 6 | 立项 | 备案机关 | 淮安市淮安区行政审批局 |
|  |  | 审批文号 | 2019-320803-29-03-567324 |
|  |  | 审批时间 | / |
| 7 | 环评 | 环评编制单位 | 淮安市聚环环保科技有限公司 |
|  |  | 审批机关 | 淮安市淮安生态环境局 |
|  |  | 审批文号 | 淮环表（安）复[2020]3号 |
|  |  | 审批时间 | 2020年1月20日 |
| 8 | 项目建设过程 | 动工时间 | 2020年2月 |
|  |  | 试运行时间 | 2020年5月 |
| 9 | 竣工环保验收 | 验收监测单位 | 淮安翔宇环境检测技术有限公司 |
|  |  | 验收监测时间 | 2020年5月21日-2020年5月22日 |
|  |  | 验收监测报告形成过程 | 淮安翔宇环境检测技术有限公司技术人员根据对项目现场勘查、现场验收检测报告、资料调研的基础上形成验收监测报告 |
| 10 | 验收工作由来 |  | 根据《建设项目环境保护条例》相关要求编制环境影响报告书、环境影响报告表的项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告 |
| 11 | 验收内容与范围 |  | 年产200吨塑料包装袋项目环境保护设施、主体工程等 |
| 12 | 工程实际建设情况 |  | 主体及公辅工程已经建成，各类设施处于正常运行状态 |
| 13 | 排污许可证申领 |  | 已申领排污许可证（91320803MA1YEC1B5Y001W） |

2验收依据

# 2.1相关法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订，2015年1月1日起施行)；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）

- 《中华人民共和国土壤防治法》（2018年修订）;

- 《建设项目环境保护管理条例》(国务院[2017]682号令)；

- 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》(环办[2015]113号)；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环境保护部令 第11号）；

- 《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号）；

- 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》(苏环办[2018]34号)；

- 《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]163号）；

- 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)。

# 2.2技术导则

(1)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部公告2018年第9号)；

# 2.3企业相关文件

《淮安市同益塑料制品有限公司年产200吨塑料包装袋项目环境影响报告表》及其批复（淮环表（安）复[2020]3号）；

3工程建设概况

# 3.1地理位置及厂区平面布置

淮安市同益塑料制品有限公司建设于淮安市淮安区经济开发区纬二路北侧（亿豪建设厂区内），项目厂房为租用厂房。东经119°10′43.16″，北纬33°32′45.13″。根据企业周边现状以及现场实地调研，企业厂界外50 米卫生防护距离内无学校、医院、居民等敏感目标，企业地理位置及周边现状见图 3.1-1。

图3.1-1 建设项目地理位置及周现状图

（2）厂区平面布置图

厂区位于亿豪建设区北侧，办公区西侧为生产区，厂区东，西，北侧为工业企业，厂区具体平面布置见图 3.1-2。

图 3.1-2 平面布置图

图 3.1-2

（3）卫生防护距离要求

根据建设项目环评及批复，本项目以生产车间外为边界设置50米卫生防护距离，卫生防护距离内无环境敏感目标。

# 3.2建设内容

本项目实际总投资50万元人民币，其中项目环保投资总额13万元，占总投资的26%，项目劳动定员15人，采用一班制，每班9小时，年工作日为300天。

验收项目产品方案见表3.2-1，主要生产设备见表3.2-2，公辅工程工程见表3.2-3。

表3.2-1  项目产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 设计产量（吨） | 实际产量（吨） | 规格型号 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气泡袋 | 200 | 200 | 0.06mm | 300×9=2700h |

表3.2-2主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 设计数量 | 实际数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤出机 | / | 2 | 2 | 台 |
| 2 | 分切机 | / | 14 | 14 | 台 |
| 3 | 割料机 | / | 1 | 1 | 台 |
| 4 | 收边机 | / | 2 | 2 | 台 |

表3.2-3  公用及辅助工程实际建设情况一览表

| 工程名称 | 建设名称 | 环评/批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 2200m2 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 办公区 | 100m2 | 与环评一致 |
| 储运工程 | 原料区 | 100m2 | 与环评一致 |
|  | 成品仓库 | 200m2 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 给水系统 | 375m3/a | 市政自来水管网供给 |
|  | 排水系统 | 180t/a | 采用“雨污分流”排水方式，生活污水170t/a 经化粪池（依托原有）预处理后接管淮安区城市污水处理厂 |
|  | 供电系统 | 3万KWh/a | 3万KWh/a市政电网 |
| 环保工程 | 废气处理 | 1套UV光氧装置+1套活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 已建设1套UV光氧装置+1套活性炭吸附装置+15m高排气筒，满足环境管理要求 |
|  | 废水处理 | 生活污水180t/a | 生活污水170t/a 经化粪池预处理后接管淮安区污水处理厂 |
|  | 噪声处理 | 厂房隔声、设备合理布局等 | 厂房隔声、设备合理布局，满足环境管理要求 |
|  | 固废处理 | 一般固废暂存点10m2，危险废物暂存点5m2 | 已建设一般固废暂存点20m2，危险废物暂存点5m2满足环境管理要求 |

# 3.3主要原辅材料及燃料

本项目原辅材料消耗情况见表3.3-1。

表3.3-1  原辅材料消耗表

| 序号 | 原料名称 | 主要成分 | 设计使用量/单位 | 实际使用量/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE塑料颗粒 | 聚乙烯 | 200t/a | 201t/a |
| 备注 | PE:学名聚乙烯，由乙烯聚合而成的高分子化合物，比重0.94-0.96克/立方厘米 成型收缩率:1.5-3.6% 成型温度:140-220℃ 。本色、圆柱状或扁圆状颗粒，颗粒光洁，粒子的尺寸在任意方向上应为2mm~5mm，无机械杂质，具热塑性。可燃，无毒。 |  |  |  |

# 3.4水源及水平衡

本项目用水主要是生活用水和冷却用水。

项目劳动定员15人，年运行时间300天。生活用水量约215t/a，废水排放量为170t/a。

淮安区城市污水处理厂

215

生活用水

170

375

图3.4-1   本项目水平衡图  单位：t/a

自来水

冷却用水

160

损耗160

化粪池

损耗45

170

3000

冷却用水：模具采用夹套冷却水间接冷却，冷却水经车间冷却池冷却后循环回用，定期补充损耗，注塑机使用循环水量为3000t/a，损耗量为160t/a，年补充水量160t。本项目水平衡图见图3.4-1。

# 3.5生产工艺

3.5.1 PE塑料颗粒加工生产工艺

1、工艺流程图

挤  出

成  型

PE塑料颗粒

分切

包装入库

非甲烷总烃

边角料

噪声

图3.5-1PE塑料颗粒生产工艺流程图

2、工艺流程及产污环节分析

①挤出

挤出机自带的吸料机通过抽吸的方式将塑料颗粒送入挤出机内，利用挤出机内加热器（电加热）使塑料颗粒熔融，PE塑料加热温度控制在160~220℃（PE分解温度为335-450℃），塑料加热熔融后高压射入模腔，挤出机挤出。

挤出过程中产生噪声、非甲烷总烃。

②成型：

在挤出机尾部采取冷却循环水对工件进行间接冷却，冷却成型后产品进入分切工序。冷却水为间接冷却，因此循环使用。

③分切：成型后进入分切机分切成需要的规格大小，分切后包装入库。分切过程中会产生边角料、噪声。

# 3.6项目变动情况

根据环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）及江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件及其附件，本项目不属于环办[2015]52号文件中水电等九个行业，重大变动判定对比 “其他工业类建设项目重大变动清单”，本项目变动情况见表3.6-1

表3.6-1项目变动情况见表

| 变动 类别 | 变动类型 | 本项目变动情况 | 环境影 响增减 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 主要功能发生变化；主要开发任务发生变化； | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
| 规模 | 主要线路长度增加30%及以上 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
|  | 设计运营能力增加30%及以上 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
|  | 占地总面积（含陆域面积、水域面积等）增加30%及以上 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
|  | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
|  | 新增主要设备设施，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有主要设备设施规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
| 地点 | 项目重新选址 | 未重新选址 | 不变 | 不属于 |
|  | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
|  | 线路横向位移超出200米的长度累计达到原线路长度的30%及以上 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
|  | 位置或管线调整使得评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区和要求更高的环境功能区；位置或管线调整使得评价范围内出现新的环境敏感点 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
| 生产 工艺 | 施工、运营方案发生变化，直接涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区和要求更高的环境功能区，且导致生态环境不利影响显著增加 | 未发生变化 | 不变 | 未变动 |
| 环境保护措施 | 施工期或运营期污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；施工期或运营期主要生态保护措施调整，导致生态环境不利影响显著增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | / | 不变 | 不属于 |

由表3.6-1可知，项目未发生变动。

4环境保护设施

# 4.1污染物治理/处理设施

4.1.1废水

本项目废水主要是生活污水。

项目劳动定员15人，年运行时间300天。生活用水量为215t/a，生活污水排放量为170t/a。

冷却用水：模具采用夹套冷却水间接冷却，冷却水经车间冷却池。冷却后循环回用，定期补充损耗，注塑机使用循环水量为 3000t/a，损耗量为 160t/a，年补充水量160t。

本项目废水排放及防治措施见表4.1-1，本项目废水处理工艺见图4.1-1。

表4.1-1项目废水排放及防治措施

| 类别 | 污染物 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评/批复 | 实际建设 |
| 生活污水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 | 化粪池处理后接管至淮安区城市污水处理厂深度处理 | 生活污水经过化粪池处理后接管至淮安区城市污水处理厂深度处理 |

4.1.2废气

（1）有组织废气

挤出废气：塑料制品生产过程中产生的废气主要是挤出过程中产生的有机废气，产生的污染物主要是烷烃类，以非甲烷总烃计。废气通过UV光氧装置+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒高空排放。本项目无组织废气主要是未收集的非甲烷总烃。

表 4.1-2 废气排放及防治措施

| 种类 | 产污工段 | 污染物 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/批复 | 实际建设 |
| 有组织废气 | 挤出 | 非甲烷总烃 | UV光氧装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15米高排气筒排放 | 收集的废气通过UV光氧装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15米高排气筒排放 |
| 无组织废气 | 挤出 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 与环评一致 |

挤出废气

UV光氧催化装置+活性炭吸附装置1套

15m排气筒1根

图4.1-2 项目生产污染物处理示意图

4.1.3噪声

（一）噪声产生源

项目主要噪声源为生产过程中设备运行产生的噪声和风机产生的噪声。对噪声源选用低噪音设备、消声减振、隔声门窗、距离衰减等措施；加强操作管理和维护；合理布局等措施；减少噪声排放。

厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。本项目噪声产生及防治措施见表4.1-3。

表4.1-3项目主要噪声源及防治措施

| 噪声源 | 所在车间或位置 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评/批复 | 实际建设 |
| 挤出机 分切机 割料机 收边机 风机 | 生产车间及公用区 | 选用低噪声设备，合理布置高噪声源，并采取有效的隔声、消声、减振等措施 | 与环评一致 |

4.1.4固废

本项目营运期固体废弃物主要为边角料、废UV灯管及废活性炭、化粪池污泥和生活垃圾。

固废产生及处置情况见表4.1-4。

表4.1-4  固废产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 废物类别 | 产生量（t/a） |  | 处置量（t/a） | 处置方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评/批复 | 实际产量 |  | 环评/批复 | 实际处置方式 |
| 1 | 生活垃圾 | / | / | 2.25 | 2 | 2 | 环卫部门卫生填埋 | 环卫部门卫生填埋 |
| 2 | 废UV灯管 | 危险废物 | HW29 （900-023-29） | 0.03 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 | 由于UV灯管暂未产生，待产生时委托有资质单位处置。 |
| 3 | 废活性炭 | 危险废物 | HW49（900-041-49） | 4.16 | 3 | 3 | 委托有资质单位处置 | 委托淮安华昌固废处置有限公司处理 |
| 4 | 边角料 | 一般固体废物 | / | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 环卫部门妥善处置 | 环卫部门妥善处置 |
| 5 | 化粪池污泥 | 一般固体废物 | / | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 环卫部门妥善处置 | 环卫部门妥善处置 |

# 4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范措施

环评批复无要求

4.2.2排污口规范化设置

本项目共设置1个工艺废气排污口，全厂设置1个废水排污口。各排污口分别按照《江苏省排污口设置及规范化政治管理办法》（苏环控[1997]12号）和《“环境保护图形标志”实施细则》要求设置，排气筒设置环保图形标志牌，且设置便于采样监测的平台、采样孔。

# 4.3环保设施“三同时”落实情况

项目实际总投资50万元人民币，其中环保投资13万元人民币，占投资总额的26%。本项目环保设施及“三同时”落实情况见表4.3-1。

表4.3-1环保设施及“三同时”落实情况一览表

| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 环评及其批复 | 实际建设 |  | 环评及批复要求执行标准或要求 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环保措施要求 | 落实情况 | 投资 （万元） |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、 | 进厂内化粪池处理后接入淮安区城市污水处理厂 | 进厂内化粪池处理后接入淮安区城市污水处理厂 | / | 淮安区城市污水处理厂接管标准 | 符合要求 |
| 废气 | 挤出工段 |  | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃废气收集后经UV光氧装置+活性炭吸附处理后经15米高排气筒排放 | 非甲烷总烃废气收集后经UV光氧装置+活性炭吸附处理后经15米高排气筒排放 | 11 | 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |  |
|  | 挤出工段未收集的废气 |  | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 车间通风 |  |  |  |
| 噪声 | 生产车间，风机 |  | LAeq | 选用低噪声设备，合理布置高噪声源，并采取有效的隔声、消声、减振等措施 | 与环评一致 | / | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |  |
| 固废 | 危险固废 |  | 废UV灯管 | 委托资质单位安全处理 | 由于UV灯管等换周期为3-4年，暂未产生，待产生时委托有资质单位处置。 | 2 | 零排放 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 委托淮安华昌固废处置有限公司处理 |  |  |  |
|  | 一般固废 |  | 边角料 | 外售 | 外售处置 |  |  |  |
|  |  |  | 化粪池污泥 | 委托环卫清运 | 环卫清运 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 委托环卫清运 | 环卫清运 |  |  |  |
| 排口设置 | 废水、雨水、排气筒 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求合理设置各类排污口和标识 |  |  | 本项目共设置1个工艺废气排污口，1个废水排放口，一个雨水排放口 | / | 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文) |  |
| 风险防范 | 应急措施 | / |  |  | / | / | / |  |
| 卫生防护距离 | / | 以生产车间边界为起点设置50m卫生防护距离 |  |  | 该范围内无环境敏感目标 | / | / |  |
| 合计 | / |  |  |  | / | 13 | / |  |

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

# 5.1建设项目环评报告书表的主要结论与建议

5.1.1环评结论

本项目符合国家相关产业政策，选址合理，污染防治措施可行，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且对环境影响较小，通过强化管理和完善事故应急处理机制等措施，企业所产生的事故风险水平是可以接受的。从环保角度看，本项目在拟建地建设可行。

5.1.2要求和建议

1、在生产工艺确定的前提下，应选用机械化、自动化程度高的设备；在选购原料和新设备时，应注重设备的环保性能。

2、对企业的设备维护应纳入平时的工作日程。全厂树立良好的安全和环保意识，并采用严格的管理制度进行监督。

3、项目建设方在按环评要求进行生产之后应向环境保护部门书面申请验收。

4、厂方在以后生产过程中，如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向淮安区生态环境局重新申报。

# 5.2审批部门审批决定

对照《淮安市同益塑料制品有限公司年产200吨塑料包装袋项目环境影响报告表的批复》（淮安市淮安生态环境局，淮环表（安）复[2020]3号，2020年1月20日）要求逐一分析，企业具体落实情况如下：

表5.2-1   环评批复要求落实情况

| 序号 | 该项目环评/批复意见 | 实际执行情况检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设排水管网，冷却水循环使用。生活废水经厂区化粪池处理后，进入淮安区城市污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂染物排放标准》(GB18918- 2002 )表1中一级A标准后排入淮河入海水道北泓。 | 生活废水经厂区化粪池处理后，进入淮安区污水处理厂处理，尾水排入淮河入海水道北泓。 |
| 2 | 非甲烷总烃废气经 1套UV光氧装置+1套活性炭吸附装置处置后经1个15m高排气筒高空排放。有组织非甲烷总经执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中非甲烷总烃的特别排放限值，无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中非甲烷总烃的无组织排放监控浓度限值。 | 非甲烷总烃废气经 1套UV光氧装置+1套活性炭吸附装置处置后经1个15m高排气筒高空排放。有组织非甲烷总经执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中非甲烷总烃的特别排放限值，无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中非甲烷总烃的无组织排放监控浓度限值。 |
| 3 | 选择低噪声设备， 采取减振、降噪、吸声等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中.3类标准。 | 与环评一致 |
| 4 | 各类固体废弃物分类收集存放，暂存场所建设需达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597- 2001)及其修改清单(环保部2013年36号文)中的有关要求。边角料外售相关单位。废UV灯管、 废活性炭属于危险废物，交由有资质单位处置，危险废物转移执行联单制度，在试生产前必须落实好危险废物处置协议。生活垃圾化粪池污泥由环卫部门统一清运处置。 | 各类固体废弃物分类收集存放，暂存场所建设已达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597- 2001)及其修改清单(环保部2013年36号文)中的有关要求。边角料外售相关单位。企业建设20m³固废暂存场所，5m³危废仓库。由于UV灯管等暂未产生，待产生时委托有资质单位处置。废活性炭属于危险废物，交由有淮安华昌固废处置有限公司处置，危险废物转移执行联单制度，在试生产前必须落实好危险废物处置协议。生活垃圾化粪池污泥由环卫部门统一清运处置。 |
| 5 | 本项目以生产区域边界为起点，设置50m卫生防护距离，在此范围内不得建设环境敏感目标。 | 本项目以生产区域边界为起点，50m范围内无环境敏感目标。 |

综上所述，工程项目对照环评批复逐条落实，均符合要求。

6验收执行标准

# 6.1污水排放标准

项目生活污水经厂区化粪池处理后，进入淮安区城市污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂染物排放标准》(GB18918- 2002 )表1中一级A标准后排入淮河入海水道北泓。主要指标详见表6.1-1。

表6.1-1  废水污染物排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 污染物 | 接管标准 | 污水处理厂尾水 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 6-9 |
| COD | 300 | 50 |
| SS | 200 | 10 |
| 氨氮 | 30 | 5（8） |
| 总磷 | 3 | 0.5 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

# 6.2废气排放标准

本项目有组织非甲烷总烃分别执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃的特别排放限值，无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中非甲烷总烃的无组织排放监控浓度限值。具体见表6.2-1。

表6.2-1  合成树脂工业污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 非甲烷总烃 | 60 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

# 6.3噪声排放标准

项目运营期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表6.3-1。

表6.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 标准 | 昼间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声3类标准 | 65 | GB12348-2008 |

# 6.4固体废物排放标准

一般工业废物贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行。危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）要求。

# 6.5总量控制指标

该项目污染物总量控制依据环评批复控制指标要求执行。总量控制指标见表6.4-1。

表 6.4-1 污染物总量控制指标

| 种类 | 污染物名称 | 年排放总量指标（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.57 |
| 废水 | 废水量 | 180 |
|  | COD | 0.054 |
|  | SS | 0.036 |
|  | 氨氮 | 0.005 |
|  | 总磷 | 0.0005 |
| 固废 | 危险固废 | 零排放 |
|  | 一般固废 |  |
| 备注 | 依据环评批复总量指标要求。 |  |

7 验收监测内容

7.1废水

废水监测点位、项目和频次见表7.1-1。

表7.1-1废水排放监测点位、因子和频次

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 生活污水 | 生活污水接管口（ ★ ） | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷 | 4次/天，连续2天 |

7.2废气

废气监测点位、项目和频次见表7.2-1。

表7.2-1有组织废气监测点位、项目和频次

| 类别 | 污染源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 挤出工序 | UV光氧装置+活性炭吸附装置进出口（1-2#◎） | 非甲烷总烃 | 3次/天，连续2天 |
| 无组织废气 | 挤出工序未捕集的废气 | 厂界上风向1个点位、下风向3个点位 | 非甲烷总烃 | 3次/天，连续2天 |

挤出废气

非甲烷总烃

UV光氧催化装置+活性炭吸附装置1套

15m排气筒1根

1#◎

2#◎

图7.2-1有组织废气监测点位图

7.3噪声

沿厂界四周布设2个噪声监测点位（东侧和北侧），具体监测点位布设情况见图7.3-1，监测项目和频次见表7.3-1。

表7.3-1厂界噪声监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 沿厂界布设2个测点（1#-2#▲）每个厂界1个点 | 昼间等效（A）声级 | 连续2天，每天昼间1次 |
| 备注 | 因租用厂房，南侧为盛昌机械无法分离，西侧与日丰皮具相隔较近，故只测东北厂界。 |  |

★

2020年5月21日

★生活污水监测点

2020年5月21日

★

★生活污水监测点

2020年5月22日

图7.3-1  污染物监测点位图

8质量保证及质量控制

# 8.1监测分析方法

各项目监测分析方法见表8.1-1。

表8.1-1各项目监测分析方法

| 类别 | 项目名称 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》( 第四版) 国家环境保护总局(2002年)3.1.6.2 |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ/828-2017 |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ/535-2009 |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ/38-2017 |
|  |  | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ/ 604-2017 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB/12348-2008 |

# 8.2监测仪器

验收监测使用仪器情况见表8.2-1。

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 仪器编号 | 检定/校准情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见分光光度计 | 722S | XY-SB-005 | 已检定 |
| 2 | 真空泵 | SHK-Ⅲ | XY-SB-026 | 已检定 |
| 3 | 鼓风干燥箱 | 101-1 | XY-SB-003 | 已校准 |
| 4 | 分析天平 | FA2204N | XY-SB-008 | 已校准 |
| 5 | COD自动消解回流仪 | YHCOD-100 | XY-SB-007-1 | 已校准 |
| 6 | 手持式烟气流速检测仪 | ZR-3061 | XY-SB-094 | 已检定 |
| 7 | 笔式酸度计 | pH-100 | XY-SB-098 | 已检定 |
| 8 | 低浓度自动烟（尘）气综合测试仪 | ZR-3260D型 | XY-SB-090 | 已检定 |
| 9 | 噪声频谱分析仪 | HS5660C型 | XY-SB-023 | 已检定 |
| 10 | 声校准器 | HS6020A | XY-SB-039 | 已检定 |
| 11 | 便携式风速气象测定仪 | NK5500 | XY-SB-086 | 已检定 |
| 12 | 气相色谱仪 | 7820A | XY-SB-001-2 | 已检定 |

# 8.3人员资质

现场采样、实验室分析及验收报告编制人员均持有上岗证。

# 8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）内。

（3）烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。

8.5水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

废水的监测布点、监测频次和监测要求均严格按照国家、省有关技术规范和本公司《质量手册》的要求，实行全过程质量控制，按质控要求废水增加20%的平行样和10%的加标回收样或带标样。所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内，现场监测仪器使用前经过校准；监测数据实行三级审核。

表5-3  质量控制情况

| 污染物 | 样品数（个） | 平行样 |  |  | 加标回收样 |  |  | 标样 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行样（个） | 检查率（%） | 合格率（%） | 加标样（个） | 检查率 （%） | 合格率 （%） | 标样 （个） | 合格率 （%） |
| pH值 | 10 | 2 | 20 | 100 | 1 | 10 | 100 | --- | --- |
| COD | 10 | 2 | 20 | 100 | 1 | 10 | 100 | 1 | 100 |
| SS | 10 | 2 | 20 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 10 | 2 | 20 | 100 | 1 | 10 | 100 | 1 | 100 |
| 总磷 | 10 | 2 | 20 | 100 | 1 | 10 | 100 | 1 | 100 |

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测布点、测量方法和频次按照相关标准执行，测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB（A）。

9验收监测结果

# 9.1生产工况

本次是对“淮安市同益塑料制品有限公司年产200吨塑料包装袋项目”进行竣工环保验收。淮安翔宇环境检测技术有限公司于2020年5月21日-2020年5月22日对本项目进行了全面考核和检查。检查结果为验收监测期间各设施运行正常、工况稳定，符合验收监测要求。

表9.1-1验收期间产能情况一览表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计生产能力 （吨/天） | 实际生产量 （吨/天） | 平均生产负荷 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.5.21 | 塑料包装袋 | 0.67 | 0.60 | 89.5 |
| 2020.5.22 |  |  | 0.59 | 88.0 |
| 备注 | 年工作天数为300天，年工作时间为2700小时 |  |  |  |

# 9.2环境保设施调试运行效果

9.2.1环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1废水治理设施

本项目废水主要为生活污水。本项目生活污水经化粪池预处理后接管淮安区城市污水处理厂。

9.2.1.2废气治理设施

本项目车间挤出废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15米高1#排气筒排放，相关处理效率见表9.2-2。

表9.2-2 废气处理效率

| 污染物 | 处理装置 | 处理效率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 集气罩负压收集，活性炭吸附装置处理后通过15米排气筒高空排放 | 75.1 | / |

9.2.1.3噪声治理设施

本项目噪声选用低噪声设备，合理布局，对主要噪声源采取隔音、消声或减震等措施。经检测，本项目厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

9.2.2污染物达标排放监测结果

9.2.2.1废水

监测结果表明，验收监测期间废水接管口的污染物排放浓度达到淮安区城市污水处理厂接管标准。监测结果见表9.2.2-1。

表9.2.2-1废水排放监测结果及评价

| 采样地点 | 采样时间 | 样品状态 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 （无量纲） | 悬浮物（mg/L） | 化学需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷 （mg/L） |
| 生活废水排口（2020.05.21） | 10:40 | 微黄、微臭、无浮油 | 7.54 | 61 | 191 | 19.7 | 2.00 |
|  | 11:54 |  | 7.25 | 54 | 178 | 17.0 | 2.16 |
|  | 12:59 |  | 7.47 | 69 | 208 | 20.2 | 2.36 |
|  | 14:00 |  | 7.61 | 50 | 199 | 21.6 | 2.11 |
| 平均值 |  |  | 7.25～7.61 | 58 | 194 | 19.6 | 2.16 |
| 标准 |  |  | 6-9 | ≤200 | ≤300 | ≤30 | ≤3 |
| 评价 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 生活废水排口（2020.05.22） | 10:30 | 微黄、微臭、无浮油 | 7.38 | 67 | 196 | 16.5 | 2.10 |
|  | 11:40 |  | 7.55 | 44 | 182 | 18.3 | 2.25 |
|  | 12:43 |  | 7.49 | 59 | 204 | 20.2 | 2.40 |
|  | 13:49 |  | 7.20 | 71 | 184 | 19.0 | 2.23 |
| 平均值 |  |  | 7.20～7.55 | 60 | 192 | 18.5 | 2.24 |
| 标准 |  |  | 6-9 | ≤200 | ≤300 | ≤30 | ≤3 |
| 评价 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

9.2.2.2废气

监测结果表明，验收监测期间1#排气筒非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值。监测结果见表9.2-2、9.2-3，处理设施处理效率见表9.2-4。

表9.2-2有组织废气监测结果与评价

| 采样 日期 |  | 采样 位置 |  | 检测 项目 |  | 频次 | 标干流量 (m3 /h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.5.21 |  | 有机废气处理设施进口 |  | 非甲烷总烃 |  | 第一次 | 1.01×103 | 42.2 | 0.043 |  |
|  |  |  |  |  |  | 第二次 | 814 | 49.8 | 0.041 |  |
|  |  |  |  |  |  | 第三次 | 1.02×103 | 52.0 | 0.053 |  |
|  |  |  |  |  |  | 日均值 | 948 | 48 | 0.046 |  |
|  |  | 有机废气处理设施出口 |  | 非甲烷总烃 |  | 第一次 | 847 | 8.64 | 7.32×10-3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 第二次 | 802 | 13.2 | 0.011 |  |
|  |  |  |  |  |  | 第三次 | 846 | 14.1 | 0.012 |  |
|  |  |  |  |  |  | 日均值 | 832 | 12.0 | 0.010 |  |
|  |  |  |  |  |  | 标准值 | / | 60 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 达标情况 | / | 达标 | - |  |
| 2020.5.22 |  | 有机废气处理设施进口 |  | 非甲烷总烃 |  | 第一次 |  | 754 | 50.4 | 0.038 |
|  |  |  |  |  |  | 第二次 |  | 926 | 49.4 | 0.046 |
|  |  |  |  |  |  | 第三次 |  | 821 | 55.7 | 0.046 |
|  |  |  |  |  |  | 日均值 |  | 834 | 51.8 | 0.043 |
|  |  | 有机废气处理设施出口 |  | 非甲烷总烃 |  | 第一次 |  | 809 | 9.84 | 7.96×10-3 |
|  |  |  |  |  |  | 第二次 |  | 848 | 12.5 | 0.011 |
|  |  |  |  |  |  | 第三次 |  | 997 | 17.0 | 0.017 |
|  |  |  |  |  |  | 日均值 |  | 885 | 13.1 | 0.012 |
|  |  |  |  |  |  | 标准值 |  | / | 60 | - |
|  |  |  |  |  |  | 达标情况 |  | / | 达标 | 达标 |

表9.2-4有组织废气（1#排气筒）处理设施处理效率评价表

| 装置名称 | 日期 | 测试位置 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- |
| UV光氧装置+活性炭吸附装置 | 2020.5.21 | 进口平均排放速率（kg/h） | 0.0457 |
|  |  | 出口平均排放速率（kg/h） | 0.010 |
|  |  | 处理效率（%） | 78.1 |
|  | 2020.5.22 | 进口平均排放速率（kg/h） | 0.043 |
|  |  | 出口平均排放速率（kg/h） | 0.012 |
|  |  | 处理效率（%） | 72.1 |
| / |  | 平均处理效率（%） | 75.1 |

监测结果表明，验收监测期间厂界无组织非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。监测结果见表9.2-5，监测期间气象参数9.2-6。

表9.2-5无组织废气监测结果与评价

| 采样 时间 | 监测 项目 | 采样 频次 | 采样点位（单位：mg/m3） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向H1 |  | 下风向H2 |  | 下风向H3 |  | 下风向H4 |
| 2020.5.21 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 0.64 |  | 1.00 |  | 1.18 |  | 1.07 |
|  |  | 第二次 | 0.70 |  | 1.03 |  | 1.32 |  | 1.14 |
|  |  | 第三次 | 0.65 |  | 1.24 |  | 1.01 |  | 0.91 |
|  |  | 周界外浓度最大值 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 2020.5.22 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 0.52 | 0.84 |  | 1.02 |  | 0.96 |  |
|  |  | 第二次 | 0.58 | 0.89 |  | 1.16 |  | 0.87 |  |
|  |  | 第三次 | 0.56 | 0.94 |  | 0.92 |  | 0.94 |  |
|  |  | 周界外浓度最大值 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2-6无组织废气监测期间气象参数

| 气象条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 | 采样日期 | 采样时间 | 温度 （℃） | 湿度 （%） | 气压 （KPa） | 风速 （m/s） | 风向 | 天气 |
| 厂界 | 2020.05.21 | 10:21 | 26.5 | 61 | 100.6 | 1.5 | 东南 | 晴 |
|  |  | 12:05 | 27.8 | 55 | 100.6 | 1.5 | 东南 | 晴 |
|  |  | 13:37 | 28.3 | 49 | 100.6 | 1.5 | 东南 | 晴 |
|  | 2020.05.22 | 13:01 | 29.1 | 51 | 101.1 | 1.8 | 南 | 晴 |
|  |  | 14:25 | 29.6 | 48 | 101.1 | 1.8 | 南 | 晴 |
|  |  | 15:45 | 29.3 | 46 | 101.1 | 1.8 | 南 | 晴 |

9.2.2.3噪声

本项目噪声源主要来源于生产设备的运营，采用低噪声设备并采取隔声、合理布局等措施，监测结果表明，验收监测期间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）3类标准。监测结果见表9.2-7。

表9.2-7噪声监测数据表

| 测点 编号 | 测点 名称 | 测量值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年5月21日 | 2020年5月22日 |
|  |  | 昼间 | 昼间 |
| 1 | 北厂界 | 54.1 | 52.7 |
| 2 | 东厂界 | 58.0 | 56.7 |
| 标准值 |  | 65 | 65 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 因租用厂房，南侧为盛昌机械无法分离，西侧与日丰皮具相隔较近，故只测东北厂界。 |  |

# 9.3污染物排放总量核算

项目有组织废气排放时间为2700h，有组织废气非甲烷总烃排放量为0.029吨/年，符合环评及批复项目总量控制指标要求。本项目气态染物总量核算结果见表9.2-8，污染物排放总量与评价结果表9.2-9。

表9.2-8污染物排放总量核算

| 项目 | 排气筒编号 | 平均排放速率（kg/h） | 年运行时间（h） | 年排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1# | 0.0108 | 2700 | 0.029 |

表9.2-9大气污染物排放总量与评价结果

| 项目 |  | 年排放总量（t/a） | 环评批复总量要求（t/a） | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 污染物 | 非甲烷总烃 | 0.029 | 0.57 | 符合 |
| 废水污染物 | 废水量 | 170 | 180 | 符合 |
|  | COD | 0.0328 | 0.054 | 符合 |
|  | SS | 0.0100 | 0.036 | 符合 |
|  | NH3-N | 0.0032 | 0.005 | 符合 |
|  | TP | 0.00037 | 0.0005 | 符合 |

# 9.3工程建设对环境的影响

本项目建设性质、规模、地点、生产工艺未发生变化，环保审查、审批手续齐全，较好地落实了环境影响评价报告表及批复要求的环境保护措施及相关要求，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，严格执行环保“三同时”制度，污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定，整个工程建设未对环境造成较大影响。

综上可知，本项目总体符合《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等法律法规的有关规定，基本具备竣工环保验收条件。

10 验收监测结论

10.1结论

（1）废水

经监测，2020年5月21日-22日废水监测项目pH值，COD，氨氮，总磷，悬浮物符合淮安区城市污水处理厂接管标准。

（2）废气

经监测，2020年5月21日-22日废气监测项目非甲烷总烃排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值。

（3）噪声

经监测，2020年5月21日-22日本项目东，北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-08）3类标准。

（4）固废

本项目固体废物主要为废气治理产生的废活性炭和废UV灯管，生产过程中产生的次品及边角料，员工产生的生活垃圾和化粪池污泥。次品及边角料统一外售，生活垃圾和化粪池污泥委托环卫清运，废气治理产生的废活性炭（HW49 900-039-49）委托淮安华昌固废处置有限公司处置，由于UV灯管等换周期为3-4年，暂未产生，待产生时委托有资质单位处置。固废零排放。

（5）总量控制

该项目废气，生活污水，固体废物排放量符合环评及批复要求，符合该项目环评及批复要求。

（6）总结论

项目主体工程及配套的环保设施已同步建设完成，并同时投入使用，具备环境保护验收条件；企业拟开展竣工环保验收，对照环评报告及批复，在厂区实际建设过程中，厂区平面布置符合要求，环保“三同时”措施已落实到位；污染防治措施符合批复要求；经监测，各类污染物达标排放；污染物排放总量符合环评批复。综上，本项目满足建设项目竣工环境保护验收条件，可以申请项目验收。

10.2建议

- （1）强化生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。

- （2）企业环境保护规章制度要公示上墙，以便职工了解环境保护规章制度。

- （3）加强对固体废物管理，及时清运、及时处置，杜绝二次污染及污染转移。

- （4）增强事故防范意识，定期组织员工培训与演练。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记

填表单位（盖章）：淮安市同益塑料制品有限公司                      填表人（签字）：                      项目经办人（签字）

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产200吨塑料包装袋项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-320803-29-03-567324 | 建设地点 |  | 淮安市淮安区经济开发区纬二路北侧 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2926塑料包装箱及容器制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经119°10′43.16″，北纬33°32′45.13″ |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产200吨塑料包装袋 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产200吨塑料包装袋 | 环评单位 |  | 淮安市聚环环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 淮安市淮安生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 淮环表（安）复[2020]3号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020年2月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年5月 | 排污许可证申领时间 |  | 2020年05月08日 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 淮安市同益塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 淮安翔宇环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.1% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 30% |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 13 | 所占比例（%） |  | 26 % |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 11 | 噪声治理（万元） |  | 0 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（元） |  | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2700h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 淮安市同益塑料制品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91320803MA1YEC1B5Y | 验收时间 |  | 2020年5月21日~5月22日 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / | / |  | 170 | 180 | / | 170 | 180 |  | / | / |
|  |  | COD |  | / | 194 | 300 | / | / |  | 0.0328 | 0.054 | / | 0.0328 | 0.054 |  | / | 0.0328 |
|  |  | SS |  | / | 59 | 200 | / | / |  | 0.0100 | 0.036 | / | 0.0100 | 0.036 |  | / | 0.0100 |
|  |  | NH3-N |  | / | 19.05 | 30 | / | / |  | 0.0032 | 0.005 | / | 0.0032 | 0.005 |  | / | 0.0032 |
|  |  | TN |  | / | 2.2 | 3 | / | / |  | 0.00037 | 0.0005 | / | 0.00037 | 0.0005 |  | / | 0.00037 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | 12.5 | 60 | / | / |  | 0.029 | 0.057 | / | 0.029 | 0.057 |  | / | 0.029 |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业固体废物（危废） |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升