淮安市思家家具有限公司年产200套家具项目

竣工环境保护自行验收意见

2020年09月，淮安市思家家具有限公司组织专家根据年产200套家具项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1.工程建设地点：淮安市淮安区苏嘴镇章洼村一组234省道东侧

2.工程建设性质：新建

3.产品及规模

表1 产品及规模表

| 序号 | 产品名称 | 产品生产能力 |  | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计规模 | 实际规模 |  |
| 1 | 软包家具 | 200件/年 | 200件/年 | 2080小时 |

4.项目设备清单见表2

表2项目设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 规 格（型号） | 设计数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小四面刨 | 13# | 1台 | 1台 |
| 2 | 单片锯 | 153#B | 1台 | 1台 |
| 3 | 沙袋机 | / | 1台 | 1台 |
| 4 | 精密锯 | / | 1台 | 1台 |
| 5 | 空压机 | 1.0方 | 2台 | 2台 |
| 6 | 喷枪 | / | 1条 | 1条 |

5.公辅工程见表3

表3公用及辅助工程

| 类别 | 建设名称 | 设计内容 | 实际建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 仓库 | 建筑面积300m2 | 建筑面积300m2 | 已建，1层,仓库 |
|  | 木工区 | 建筑面积150m2 | 建筑面积150m2 | 已建，1层,生产车间 |
|  | 喷漆房 | 建筑面积1502 | 建筑面积150m2 | 新建，1层，喷漆 |
| 公用工程 | 给水 | 用水量197.6t/a | 用水量196.6t/a | 区域自来水管网 |
|  | 排水 | 污水156t/a | 污水156t/a | 预处理后用于绿化 |
|  | 供电 | 年耗电0.8万kW•h | 年耗电0.8万kW•h | 市政供电管网 |
| 环保工程 | 废气处理 | 粉尘：集气设备+布袋除尘器+1#15m高排气筒 | 与环评一致 | 满足环境管理要求 |
|  |  | 有机废气：水帘+UV光氧+活性炭吸附+2#15m高排气筒 |  |  |
|  | 废水处理 | 生活污水经化粪池处理后用于绿化 | 与环评一致 | / |
|  | 噪声治理 | 经距离衰减、围墙隔挡厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 | 对除尘设施进行隔挡处理，减少噪声的排放 | / |
|  | 固废处置 | 生活垃圾环卫部门统一收集处理 | 环卫部门统一收集处理 | / |
|  |  | 沉降粉尘 边角料 布袋收集尘渣外售综合利用 | 沉降粉尘 边角料 布袋收集尘渣外售综合利用 | 建设20m2固废堆场 |
|  |  | 废活性炭 漆渣 废包装桶 水帘废水委托有资质单位处置 | 废活性炭 漆渣 废包装桶 水帘废水委托淮安华昌固废处置有限公司合理处置 | 建设6m2危废仓库 |

- 建设过程及环保审核情况

淮安市思家家具有限公司投资100万元在淮安市淮安区苏嘴镇章洼村一组234省道东侧,租赁一栋厂房建设年产200套家具项目，项目占地面积为1500m2，建筑面积为750m2，劳动定员15人，不设食宿，年工作260天，实行白班8小时工作制。项目于2019年3月4日取得淮安区发展改革委的项目备案，项目代码为：2019-320803-21-03-508813。淮安市思家家具有限公司于2019年4月委托湖南大自然环保科技有限公司编制《淮安市思家家具有限公司年产200套家具项目环境影响报告表》，项目于2019年5月15日获得淮安市淮安生态环境局批复，项目批复文号为淮环表复【2019】69号。项目2019年7月建设，2020 年5月-8月处于调试阶段，目前所有主体工程和相关配套工程已全部建设完毕。劳动定员15人，不设食宿，年工作260天，实行长白班，8小时工作制。目前，项目生产正常，环保治理设施正常稳定运行，符合环保“三同时”具体要求，且项目从立项至试生产过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目总投资100万元，其中环保投资21万元。

（四）、验收范围

淮安市思家家具有限公司年产200套家具项目废气、废水、噪声，固废所需配套的治理设施及其运行情况、污染物达标排放情况和污染物排放总量符合性。

二、工程变动情况

根据江苏省环境保护厅文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）第三条：“建设项目存在变动，但不属于重大变动的纳入工程管理”。经验收监测及现场核查，对比环评及批复，本项目变动情况见下表。

表4项目变动内容统计、对比分析

| 变动 类别 | 变动类型 | 本项目变动情况 | 环境影 响增减 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 主要功能发生变化；主要开发任务发生变化； | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
| 规模 | 主要线路长度增加30%及以上 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
|  | 设计运营能力增加30%及以上 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
|  | 占地总面积（含陆域面积、水域面积等）增加30%及以上 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
|  | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
|  | 新增主要设备设施，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有主要设备设施规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
| 地点 | 项目重新选址 | 未重新选址 | 不变 | 不属于 |
|  | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
|  | 线路横向位移超出200米的长度累计达到原线路长度的30%及以上 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
|  | 位置或管线调整使得评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区和要求更高的环境功能区；位置或管线调整使得评价范围内出现新的环境敏感点 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
| 生产 工艺 | 施工、运营方案发生变化，直接涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区和要求更高的环境功能区，且导致生态环境不利影响显著增加 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 施工期或运营期污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；施工期或运营期主要生态保护措施调整，导致生态环境不利影响显著增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 未发生变化 | 不变 | 不属于 |

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水外排，用水主要为职工生活用水。生活污水经化粪池处理后用于绿化。

（二）废气

（1）切割、抛光粉尘：项目粉尘的产生主要是对木材和木工板进行切割、抛光，工作时会产生一定量的粉尘，采用集气罩收集后经过布袋除尘处理后通过1#15m排气筒高空排放，

（2）有机废气：喷漆后在喷漆房内晾干，因此有机废气挥发全部在喷漆房内，有机废气按VOCs计，VOCs经光氧催化+活性炭吸附后，通过2#15m排气筒高空排放。施胶工序产生的少量无组织废气VOCs。

（三）噪声

本项目噪声主要来于生产设备、风机。通过合理布局，厂房、厂界隔声等措施减少噪声对厂界周边的影响。根据淮安翔宇环境检测技术有限公司监测结果，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- 固废

- 本项目生产过程中的固体废弃物主要为边角料、沉降粉尘、布袋收集尘渣、漆渣、废包装桶、废活性炭、生活垃圾。生活垃圾环卫部门清运。边角料、沉降粉尘、布袋收集尘渣等收集外售，漆渣、废包装桶、废活性炭及水帘废水属于危险废物，交由淮安华昌固废处置有限公司处置。固废零排放。

（四）其他环境保护设施

根据《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，设置了环境保护图形标志牌。

- 四、环境保护设施调试效果

1.废水：生活污水监测项目pH值、氨氮符合《城市污水再生利用/绿地灌溉水质》（GB T 25499-2010）限值要求。

（2）

2.废气：颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。VOCs符合江苏省地方标准《表面涂装（家居制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）限值要求。

3.噪声：项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）2类标准。

4.本项目生产过程中的固体废弃物主要为漆渣、边角料、废活性炭、废包装桶、沉降粉尘、布袋收集尘渣、水帘废水及生活垃圾。边角料、沉降粉尘、布袋收集尘渣外售再利用，漆渣、废活性炭、废包装桶、水帘废水委托淮安华昌固废处置有限公司合理处置，生活垃圾由环卫部门收集处置。

5.该项目废气中颗粒物、VOCs排放量符合环评及批复要求。

- 五、工程建设对环境的影响

项目建设及运营期间未收到投诉，项目以生产车间为边界设置50m卫生防护距离。

- 六、验收结论

- 按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为淮安市思家家具有限公司年产200套家具项目配套的废水、废气、噪声和固废污染防治措施基本符合竣工环境保护验收条件，废水、废气、噪声和固废污染治理工程竣工环境保护验收合格。

- 七、后续要求

1、加强高噪声设备的运行维护管理，确保厂界噪声稳定达标。对高噪声设备进行隔音处理。

2、加强人员岗位业务与技术培训，进一步提高管理与操作人员技术水平，制定废水、废气、噪声定期委托监测计划。加强废气处理设施的运行和管理，定期更换活性炭，确保废气长效稳定达标排放。

3、加强固废，尤其是危险固废的收集和管理，完善出入库台账，建立分类存放标识，严格执行转移联单制度。

4、加强员工环境管理，提高全员的环境意识，关注环境风险，避免各类环境事件的发生。

- 八、人员信息

淮安市思家家具有限公司年产200套家具项目

竣工环境保护验收工作组签到表

| 序号 | 姓 名 | 单位 | 身份证号码 | 职位/职称 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |  |