中铁十五局集团路桥建设有限公司年产50万根轨枕项目

竣工环境保护验收报告

中铁十五局集团路桥建设有限公司

二〇二〇年十一月

建设单位法人代表:刘泽斌（签字）

编制单位法人代表:杜  斌（签字）

项目负责人:

报告编写人:      周  勇

报告审核人:      胡银雷

建设单位:中铁十五局集团路桥建设有限公司（盖章）

电话:18302336690

邮编:223100

地址:洪泽经济开发区华泰金属北侧、冶金大道西侧

编制单位:淮安翔宇环境检测技术有限公司（盖章）

电话:0517-83891662

传真:0517-83891662

邮编:223000

地址:淮安工业园区发展大道19号

目录

1、项目概况	1

2、验收依据	3

2.1相关法律、法规	3

2.2技术导则	4

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	4

3、工程建设概况	5

3.1地理位置及厂区平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及能源消耗	10

3.4水源及水平衡	11

3.5生产工艺	12

3.6项目变动情况	13

4、环境保护设施	17

4.1污染物治理/处理设施	17

4.2其他环境保护措施	21

4.3环保设施“三同时”落实情况	21

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	22

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	22

5.2审批部门审批决定	22

6、验收执行标准	24

6.1废水排放标准	24

6.2废气排放标准	24

6.3噪声排放标准	24

6.4固废排放标准	24

6.5总量控制	25

7、验收监测内容	26

8、质量保证及质量控制	27

8.1监测分析方法	29

8.2监测仪器	29

8.3人员资质	30

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	30

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	30

8.6噪声监测分析过程中的质量保证与质量控制	30

9、验收监测结果	32

9.1生产工况	32

9.2环境保设施调试运行效果	32

9.3工程建设对环境的影响	36

10、验收监测结论	37

10.1结论	37

10.2建议	37

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记	39

附件

附件1项目备案证

附件2环评批复

附件3法人身份证

附件4营业执照

附件5检验检测机构资质认定证书

附件6 验收工况

附件7 固定污染源排污登记回执

附件8 检测报告

- 1、项目概况

中铁十五局集团路桥建设有限公司投资12000万元，建设年产50万根轨枕项目，位于洪泽经济开发区华泰金属北侧、冶金大道西侧，建设项目占地约54788.40平方米。本项目主要生产产品为XII、IIIa、IIIc型轨枕，全年产量50万根，轨枕具有高强度、高承载性和耐久性，保持着钢轨的方向、位置和轨距，承载着钢轨传导的垂直力和水平力，并将压力弹性的均布于道床，多用于铁路、公路项目，本项目生产轨枕主要供应华东地区铁路及轨道交通工程建设项目。本项目已经获得淮安洪泽区发展改革委下发的关于本项目的备案通知书（项目代码2018-320829-41-03-529512）。

中铁十五局集团路桥建设有限公司2018年9月委托江苏新清源环保有限公司编制《中铁十五局集团路桥建设有限公司年产50万根轨枕项目环境影响报告表》，项目于2019年3月4日获得淮安市洪泽生态环境局批复，项目批复文号为洪环表复【2019】8号。

根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》(生态环境部公告2018年第9号)等文件相关规定，我公司于2020年10月着手开展本项目的竣工环境保护验收工作。对照项目环评及批复内容，对项目主体工程和环境保护设施建设情况进行了验收自查，对照有关国家和地方标准编制了《中铁十五局集团路桥建设有限公司年产50万根轨枕项目竣工环境保护验收报告》。

建设项目竣工环境保护验收概况汇总见表1.1-1。

表1.1-1项目基本概况

| 序号 | 项目 |  | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 中铁十五局集团路桥建设有限公司年产50万根轨枕项目 |
| 2 | 建设单位 |  | 中铁十五局集团路桥建设有限公司 |
| 3 | 建设性质 |  | 新建 |
| 4 | 建设地点 |  | 洪泽经济开发区华泰金属北侧、冶金大道西侧 |
| 5 | 建设规模 | 占地面积 | 54788.40平方米 |
|  |  | 总投资 | 12000万元 |
|  |  | 环保投资 | 20万元 |
| 6 | 立项 | 备案机关 | 淮安洪泽区发展改革委 |
|  |  | 审批文号 | 2018-320829-41-03-529512 |
|  |  | 审批时间 | 2018年8月 |
| 7 | 环评 | 环评编制单位 | 江苏新清源环保有限公司 |
|  |  | 审批机关 | 淮安市洪泽生态环境局 |
|  |  | 审批文号 | 洪环表复【2019】8号 |
|  |  | 审批时间 | 2019年3月4日 |
| 8 | 项目建设过程 | 动工时间 | 2019年10月 |
|  |  | 竣工时间 | 2020年7月 |
|  |  | 调试时间 | 2020年8月-2020年10月 |
| 9 | 申领排污许可证情况 |  | 已申报（91320829MA21JAQ32H001Y ） |
| 10 | 验收工作由来 |  | 根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”开展验收工作 |
| 11 | 验收工作的组织与启动时间 |  | 2020年10月中铁十五局集团路桥建设有限公司组织开展竣工验收工作 |
| 12 | 验收范围与内容 |  | 年产50万根轨枕项目环境保护设施、主体工程等 |
| 13 | 现场验收监测时间 |  | 2020年10月28日～2020年10月29日淮安翔宇环境检测技术有限公司对项目进行了竣工验收监测 |
| 14 | 验收监测报告形成过程 |  | 根据淮安翔宇环境检测技术有限公司出具的验收监测数据编制验收监测报告 |
| 15 | 工程实际建设情况 |  | 主体及公辅工程已经建成，各类设施处于正常运行状态 |

# 2、验收依据

## 2.1相关法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订，2015年1月1日起施行)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27号修订，2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）。

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号令）；

（9）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年3月28修订，2018年5月1日起施行）；

（10）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（11）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）；

（12）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）；

（13）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环境保护部令第11号）；

（14）《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号）；

（15）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）；

## 2.2技术导则

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》(生态环境部公告2018年第9号)。

## 2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《中铁十五局集团路桥建设有限公司年产50万根轨枕项目环境影响报告表》，江苏新清源环保有限公司，2018年9月；

（2）《关于中铁十五局集团路桥建设有限公司年产50万根轨枕项目环境影响报告表环境影响报告表的批复》（洪环表复【2019】8号），淮安市洪泽生态环境局，2019年3月4日。

# 3、工程建设概况

## 3.1地理位置及厂区平面布置

项目位于洪泽经济开发区华泰金属北侧、冶金大道西侧，项目东侧为中岩装配式建筑有限公司、南侧为冶金大道、西侧为江苏富港特钢有限公司、北侧为苏北灌溉总渠。项目地理位置与环评一致，具体见图3.1-1。周边情况图见图3.1-2。项目总占地面积54788.40平方米，项目厂区设置办公区、生产区、一般固废暂存场所等，项目厂区平面布置图见图3.1-3

项目地

项目地

图3.1-1项目地理位置图

项目地

图3.1-2项目周边示意图

苏北灌溉总渠

码头区

料仓搅拌区

中岩装配式建筑有限公司

江苏富港特钢有限公司

生产区

存轨区

办公楼

：废水排口

：废气排放口

大门

冶金大道

## 图3.1-3项目厂区平面布置

## 3.2建设内容

项目由中铁十五局集团路桥建设有限公司投资12000万元建设，建设地点位于洪泽经济开发区华泰金属北侧、冶金大道西侧，项目占地54788.40平方米，总建筑面积为18383.40平方米，项目建成后达到年产50万根轨枕的生产能力。劳动定员及生产制度:本项目劳动定员50人，年工作300天，一班制，每班8h，年生产时间约为2400h。

该项目生产能力见表3.2-1，公用及辅助工程见表3.2-2，生产设备见表表3.2-3。

| 序号 | 产品（含副产品） | 设计能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨枕 | 50万根 | 2400h |

表3.2-1产品情况一览表

表3.2-2公用及辅助工程

| 类别 | 建设工程 |  | 设计建设 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 轨枕生产车间 |  | 一层，建筑面积约7136.88m2 | 一层，建筑面积约7136.88m2 |
|  | 实验室 |  | 一层，建筑面积约468m2 | 一层，建筑面积约468m2 |
|  | 车间一 | 料仓区 | 一层，建筑面积约4830.72m2 | 一层，建筑面积约4830.72m2 |
|  |  | 搅拌区 | 一层，建筑面积约1849.60m2 | 一层，建筑面积约1849.60m2 |
| 辅助工程 | 办公楼 |  | 一层，建筑面积约1687.98m2 | 一层，建筑面积约1687.98m2 |
|  | 门卫1 |  | 一层，建筑面积约24m2 | 一层，建筑面积约24m2 |
|  | 门卫2 |  | 一层，建筑面积约36m2 | 一层，建筑面积约36m2 |
|  | 综合楼 |  | 一层，建筑面积约2043.20m2 | 一层，建筑面积约2043.20m2 |
| 公用 工程 | 供水 |  | 用水由市政供水管网供给，本项目年用水量39950m3/a | 用水由市政供水管网供给，本项目年用水量39425m3/a |
|  | 供电 |  | 本项目年用电量约420万kwh | 本项目年用电量约400万kwh |
|  | 蒸汽 |  | 本项目蒸汽使用量约90吨 | 本项目蒸汽由园区集中供热，使用量约80吨。 |
| 环保 工程 | 废水治理 |  | 生活污水经化粪池预处理后，接入市政污水管网，排入洪泽区清涧污水处理厂集中处理，最后排入淮河入海水道南泓 | 540t/a生活污水经化粪池预处理后，接入市政污水管网，排入洪泽区清涧污水处理厂集中处理 |
|  | 废气治理 |  | 搅拌主机粉尘经布袋除尘处理后经15米高排气筒排放 | 与环评批复一致 |
|  |  |  | 原料筒仓顶部通风口产生的粉尘经布袋除尘后无组织排放 | 与环评批复一致 |
|  | 噪声治理 |  | 项目噪声污染源主要为搅拌机，下料机，起重机等产生的噪声，源强约75-90dB（A）之间。车间合理布局，减震等降噪措施 | 与环评批复一致 |
|  | 固废处理 |  | 分类收集，分类处置，固废零排放 | 与环评批复一致 |

表3.2-3生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规 格（型号） | 设计数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土搅拌站 | HZS-90 | 1 | 1 |
| 2 | 龙门吊 | 10t | 4 | 4 |
| 3 | 拌合站 | 120 | 2 | 2 |
| 4 | 钢筋定长下料机 | GJC-III | 1 | 1 |
| 5 | 镦头机 | SHD-DT | 2 | 2 |
| 6 | 轨枕螺旋筋机 | LX-3.0 | 1 | 1 |
| 7 | 全自动钢筋弯箍机 | WG-12D | 2 | 2 |
| 8 | 预应力自动张拉机 | HS-2 | 1 | 1 |
| 9 | 自动放张机 | HS-2 | 1 | 1 |
| 10 | 蒸汽养护自动控制系统 | ZY-100C | 1 | 1 |
| 11 | 钢模型 | 新II型 | 40 | 40 |
| 12 | 钢模型 | IIIa型 | 80 | 80 |
| 13 | 钢模型 | IIIqa型 | 66 | 66 |
| 14 | 钢模型 | IIIc型 | 200 | 200 |
| 15 | 钢模型 | IIIqc型 | 20 | 20 |
| 16 | 钢模型 | SK-Ⅱ型 | 120 | 120 |
| 17 | 灌注车 | 非标 | 1 | 1 |
| 18 | 振动台 | 非标 | 2 | 2 |
| 19 | 洗石机 | SX80 | 1 | 1 |
| 20 | 钢模滚道 | 非标 | 1 | 1 |
| 21 | 脱模滚道 | 非标 | 1 | 1 |
| 22 | 脱模机 | 非标 | 1 | 1 |
| 23 | 钢丝切断机 | 非标 | 1 | 1 |
| 24 | 码垛机 | 非标 | 1 | 1 |
| 25 | 桥式起重机 | 16.5m×10t | 1 | 1 |
| 26 | 桥式起重机 | 16.5m×10t | 1 | 1 |
| 27 | 门式起重机 | MG10t*26 | 1 | 1 |
| 28 | 门式起重机 | MG10t*26 | 1 | 1 |

## 3.3主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅料消耗情况见表3.3-1。

表3.3-1主要原辅料消耗情况一览表

| 类别 | 名称 | 设计用量（t/a） | 实际用量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 石子 | 94100 | 94100 | / |
|  | 黄沙 | 46300 | 46300 | / |
|  | 水泥 | 11520 | 11520 | / |
|  | 粉煤灰 | 4000 | 4000 |  |

## 3.4水源及水平衡

项目建成投产后职工45人，不在厂内住宿，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》标准和《给排水常用数据手册》中相关数据，员工生活用水取每人每天50L计，年工作300天，则生活用水675t/a，排污系数按80%计算，共计废水540 t/a。根据建设项目水平衡可知，项目总用水量为39425t/a，其中混凝用水38000t/a、设备冲洗用水450t/a、绿化用水300t/a，生活用水为750 t/a。废水主要为生活污水，生活污水经厂内化粪池进行处理，接管排入清涧污水处理厂。具体见图3.4-1水量及水平衡。

图3.4-1水量及水平衡（m3/a）

化粪池

损耗135

清涧污水处理厂

540

540

38000

675

38405

损耗45

损耗300

300

450

405

挥发38405

新鲜水39425

混凝用水

生活污水

设备冲洗水

绿化用水

进入产品

- 3.5生产工艺

生产工艺流程及产污环节图见图3.5-1。

图3.5-1生产工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

（1）混凝土搅拌

混凝土搅拌车将符合要求的原辅料按物料配比进行搅拌混合即成。生产过程中的水泥、粉煤灰、砂、石、外加剂等计量工作同步进行，严格按照产品的配合比分别进行计量，再加入搅拌机进行搅拌混合。

水泥采用散装水泥，运入后采用螺旋输送机卸料至水泥筒仓内，经电子秤称量后加入到搅拌机内；黄沙运入后卸入至砂石料库；碎石采用5~15mm的连续级配碎石，碎石与黄沙分别称量后，一同进入砂石料库内，经称量后计入搅拌机内；粉煤灰卸入粉煤灰筒仓，经称量后加入搅拌机内；聚羟酸减水剂直接加入水池中混合后再经流量计打入搅拌机；以上原料按比例投入搅拌机后，再按要求加入水进行充分的搅拌混合。

（2）蒸汽养护

将混凝土构件放在蒸汽养护室，通入水蒸汽使混凝土升温，加速水泥和辅助胶凝材料水化硬化进程，快速达到脱模强度，加快模板周转和生产效率，常压下蒸汽养护温度一般在45℃左右。项目蒸汽由园区供应。

（3）预应力放张

预应力筋在混凝土养护至一定强度后放松，使其张拉力传递到结构的混凝土截面上去，违立预应力。目的是在放张过程中不使结构混凝土收到损伤，以致造成和混凝土对预应力筋握裹力的削弱使结构承受不正常的压力而形成裂纹之类的损害。

## 3.6项目变动情况

根据江苏省环境保护厅文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）第三条：“建设项目存在变动，但不属于重大变动的纳入工程管理”。经验收监测及现场核查，对比环  评及批复，本项目变动情况见下表。

表3.6-1项目与重大变动清单对比表

| 序号 | 类型 | 重大变动清单内容 | 本项目变动后情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 主要产品品种发生变化（变少的除外） | 无变化 | 否 |
| 2 | 规模 | 生产能力增加30%及以上 | 无变化 | 否 |
| 3 |  | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上 | 无变化 |  |
| 4 |  | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 无变化 |  |
| 5 | 地点 | 项目重新选址 | 项目未重新选址 | 否 |
| 6 |  | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 无变化 | 否 |
| 7 |  | 防护距离边界发生变化并新增了敏感点 | 无变化 | 否 |
| 8 |  | 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大 | 无变化 | 否 |
| 9 | 生产 工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 无变化 | 否 |
| 10 | 环境保护措施 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动 | 无变化 | 否 |

由表3.6-1可知，项目无变动内容。根据江苏省环境保护厅文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）第三条：“建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环保验收管理”。经现场勘查对照环评及批复，项目未发生变动。

# 4、环境保护设施

## 4.1污染物治理/处理设施

### 4.1.1废水

项目建成投产后职工45人，不在厂内住宿，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》标准和《给排水常用数据手册》中相关数据，员工生活用水取每人每天50L计，年工作300天，则生活用水675t/a，排污系数按80%计算，共计废水540 t/a。根据建设项目水平衡可知，项目总用水量为39425t/a，其中混凝用水38000t/a、设备冲洗用水450t/a、绿化用水300t/a，生活用水为750 t/a。废水主要为生活污水，生活污水经厂内化粪池进行处理，接管排入清涧污水处理厂。具体废水排放及防治措施见表4.1-1。

表4.1-1项目废水排放及防治措施

| 类别 | 污染物 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复 | 实际建设 |
| 生活污水 | 化学需氧量、总磷、悬浮物、氨氮 | 生活污水经化粪池预处理后，接入市政污水管网，排入洪泽区清涧污水处理厂集中处理，最后排入淮河入海水道南泓 | 与环评批复一致 |

### 4.1.2废气

（一）废气污染物产生、排放情况及防治措施

项目废气主要为粉尘。项目粉尘主要来自原料筒仓顶部通风口产生的粉尘、搅拌主机搅拌产生的粉尘、砂石进料粉尘、粉性原料卸料时放空口产生的粉尘。

（二）废气处理措施

1.原料筒仓顶部通风口产生的粉尘

该项目凝胶粉料仓采用全封闭式进仓方式，用车载气泵将粉料打入料仓内，每个粉料仓设有一套布袋除尘器，处理后尾气通过料仓顶部排气口于车间内无组织排放。

2搅拌主机粉尘

砂、石子完成进料后关闭砂石进料口。粉料使用螺旋输送机通过密封的管道由粉料筒仓输入搅拌主机；胶凝材料、减水剂和搅拌用水，由计量泵泵入搅拌主机。搅拌机内配料搅拌过程，有水掺入，呈湿料状态，该过程几乎无粉尘产生；只有粉料进料时会瞬间产生粉尘。水泥、粉煤灰和矿渣粉通过螺旋输送机送入搅拌机内，并非通过压缩空气气力输送进入搅拌机，并且搅拌机放气阀直接与布袋除尘器连接，无风机动力引风装置，因此搅拌机内粉料进料过程呼吸废气产生量很少，只有少量粉尘会随呼吸废气排放。项目搅拌机设有一台布袋除尘器项目搅拌过程产生粉尘经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放。

3.砂石进料粉尘

该项目砂、石子的进料以搅拌站配套的皮带输送方式完成，皮带运输建设走廊式的密闭空间，且砂、石子颗粒较大，均有一定含水率，在该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘在进料口呈无组织排放。

4.粉性原料卸料时放空口产生的粉尘

原料卸料主要为粉性原料散装车放空口在抽料时有粉尘产生，通过无组织方式排放。废气排放及防治措施详细情况见表4.1-2。

表4.1-2废气排放及防治措施

| 排放源 | 污染物种类 | 排放方式 | 治理措施 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/批复 | 实际建设 |  |
| 原料筒仓顶部通风口 | 粉尘 | 无组织排放 | 原料简仓顶部通风口产生的粉尘须按环评要求经布袋除尘器处理后排放 | 原料简仓顶部通风口产生的粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放 | 环境空气 |
| 搅拌主机 | 粉尘 | 有组织排放 | 搅拌主机产生的粉尘须按环评要求经布袋除尘器处理达《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915- -2013)相关标准后通过15米高的排气筒达标排放 | 搅拌主机产生的粉经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒高空排放。经检测，粉尘浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915- -2013)相关标准 | 环境空气 |
| 砂石进料 | 粉尘 | 无组织排放 | 砂石进料和粉性原料卸料过程以及物料堆场产生的无组织粉尘须按环评要求采取切实有效的污染防治措施，最大程度地减少无组织粉尘排放量，确保厂界无组织粉尘排放浓度达《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915- 2013)无组织排放浓度限值要求 | 与环评批复一致 | 环境空气 |
| 粉性原料卸料时放空口 | 粉尘 | 无组织排放 |  |  | 环境空气 |

### 4.1.3噪声

本项目噪声主要来于生产设备、风机。通过合理布局，厂房、厂界隔声等措施减少噪声对厂界周边的影响。根据淮安翔宇环境检测技术有限公司监测结果，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

### 4.1.4固（液）废物

项目固废主要有职工的生活垃圾、布袋除尘器收集下来的粉尘、冲洗废水经沉淀处理后的泥沙、不合格产品以及边角料。

一般固废贮存及管理要求：

本项目设有一处50m2一般固废暂存场所，用于暂存边角料，已设置环保标志，且能够做到及时清理，满足存储要求。

本项目相关固体废物处置措施落实情况见表4.1-3。由表可知，本项目落实了环评提出的相关固体废物处置措施，符合环评要求。

表4.1-3固（液）废物产生及处置情况

| 编号 | 名称 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 设计产生量t/a | 预测产生量t/a | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际处理 |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | / | / | 12 | 9 | 环卫部门统一清运 | 环卫部门统一清运 |
| 2 | 处理后粉尘 | 一般固废 | / | / | 90.19 | 90 | 回收利用 | 回收利用 |
| 3 | 沉淀池沉渣 | 一般固废 | / | / | 5.5 | 5 | 环卫部门统一清运 | 环卫部门统一清运 |
| 4 | 不合格产品 | 一般固废 | / | / | 50 | 40 | 回收利用 | 回收利用 |
| 5 | 边角料 | 一般固废 | / | / | 20 | 15 | 回收利用 | 回收利用 |

## 4.2其他环境保护措施.

- 4.2.1规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本次验收项目废水排口、固废暂存场所已设置环保图形标志牌，项目不涉及监测设施及在线监测装置。

## 4.3环保设施“三同时”落实情况

本项目投资12000万元，环保投资20万元，环保占总投资0.2%，项目建成后环保设施能够满足污染物达标排放及其他相关环保要求。具体环保投资见表4.3-1。

表4.3-1环保措施“三同时”验收一览表

| 项目名称 | 中铁十五局集团路桥建设有限公司年产50万根轨枕项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 治理效果 | 预估投资 （万元） | 实际投资（万元） | 完成 时间 |
| 废水 | 生活污水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、TP | 生活污水经过化粪池处理后接管清涧污水处理厂 | 达到清涧污水处理厂接管标准 | 8 | 2 | 与建设项目同时完工 |
| 废气 | 搅拌主机粉尘、原料筒仓顶部通风口 | 颗粒物 | 搅拌主机粉尘经布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放，原料筒仓顶部通风口产生的粉尘经过布袋除尘后无组织排放 | 经检测颗粒物有组织排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值，无组织排放浓度符合表3标准 | 10 | 15 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 等效A声级 | 合理布局，厂房、厂界隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 | 8 | 1 |  |
| 固废 | 一般固废 | 边角料 | 设置1个一般固废暂存场所（50平方米） | 有效临时存放 | 4 | 1 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶 |  |  |  |  |
| 其他 | 厂区绿化、环境管理、应急措施等 |  |  |  | 6 | 1 |  |
| 总计 |  |  | — |  | 36 | 20 | — |

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 5.1.1环评结论

## 通过对本建设项目的环境影响评价认为，本项目符合国家的产业政策，投产后具有良好的经济、环境和社会效益；建设单位严格执行建设项目“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保对策建议和措施；建设单位对预期产生的主要污染物全部制订了切实可行的污染治理措施，能够实现达标排放，对项目所在地区环境质量和生态的影响不显著。从环境保护角度分析，本项目具有环境可行性。

## 5.2审批部门审批决定

《关于中铁十五局集团路桥建设有限公司年产50万根轨枕项目环境影响报告表的批复》（洪环表复【2019】8号），淮安市洪泽生态环境局，2019年3月4日。

表5.2-1环评批复要求落实情况

| 该项目环评/批复意见 | 实际执行情况检查结果 |
| --- | --- |
| 1.全过程贯彻清洁生产和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，最大程度地减少污染物产生量和排放量；项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 | 已加强生产管理和环境管理，针对无组织扬尘，砂堆场上设有自动喷雾系统来抑制扬尘。 |
| 2.按“雨污分流、清污分流”的原则设计和建设厂区给排 水管网。项目生产过程中产生的生产废水(主要为冲洗废水)， 须按环评要求全部回用，不得外排；职工生活污水须按环评要求 经化粪池处理达接管标准后接入清涧污水处理厂处理达《城镇污 水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级B标准后，再 接入洪泽尾水收集处理再利用工程进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 一级A标准后，排入淮河 入海水道南泓。 | 本项目已实行清污分流、雨污分流。本项目生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网。现已接入清涧污水处理厂，并执行污水处理厂接管标准。 |
| 3.本项目不得自建锅炉，项目生产所需蒸汽由中电(洪泽) 热电有限公司提供。项目物料必须堆放在密闭厂房内，不得露天 堆放；生产车间及物料堆场必须建设自动喷雾抑尘设施。项目生产过程中搅拌主机产生的粉尘须按环评要求经布袋除尘器处理达《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)相关标准 后通过15米高的排气筒达标排放；原料筒仓顶部通风口产生的粉尘须按环评要求经布袋除尘器处理后排放；砂石进料和粉性原料卸料过程以及物料堆场产生的无组织粉尘须按环评要求釆取 切实有效的污染防治措施，最大程度地减少无组织粉尘排放量，确保厂界无组织粉尘排放浓度达《水泥工业大气污染物排放标 准》(GB4915-2013)无组织排放浓度限值要求，不得扰民。 | 搅拌主机产生的粉尘经过布袋除尘器处理后通过15m高排气筒高空排放，原料筒仓顶部通风口产生的粉尘须按环评要求经布袋除尘器处理后无组织排放，砂石进料和粉性原料卸料过程以及物料堆场产生的粉尘无组织排放。经检测，该项目粉尘排放浓度符合符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值，无组织排放浓度符合表3标准 |
| 4.选用低噪声设备，合理布局髙噪声源，并按环评要求釆 取有效的隔声、消声和减震等降噪措施，确保厂界噪声符合《工 业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准；施 工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011) 中相关规定限值。 | 经检测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准 |
| 5.固废按“资源化、减量化、无害化”的处理原则合理处 置。按环评要求落实各类固废收集、贮存和处置措施。其中布袋 除尘器收集的粉尘、不合格产品及边角料厂内回用；沉淀池沉渣 和职工生活垃圾、化粪池污泥收集后及时交环卫部门清运处置， 防止二次污染。项目生产过程中产生的一般固废的收集和贮存， 必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001 ）及其修改单（环保部公告2013年第36号）有 关规定建设暂存设施，确保各类固废得到安全处置（利用）。 | 本项目布袋除尘器收集的粉尘、不合格产品及边角料厂内回用，沉淀池沉渣和职工生活垃圾、化粪池污泥收集后及时交环卫部门清运处置，固废零排放。 |
| 6.本项目以生产车间边界为起点设置50米的卫生防护距离。 | 本项目以生产车间为边界50米范围内无敏感目标。 |
| 7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环 控[1997] 122号）要求，规范设置各类排污口和标识。 | 本项目已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办∶（苏环控【1997】122号）的要求设置各类排污口和标识。 |

# 6、验收执行标准

## 6.1废水排放标准

项目生活污水经化粪池处理后接管清涧污水处理厂，本项目生活污水标准执行洪泽清涧污水处理厂接管标准，水污染物排放标准见表6.1-1。

表6.1-1清涧污水处理厂接管标准（单位：mg/L，pH值无量纲）

| 项目 | pH | COD | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管标准 | 6～9 | 500 | 400 | 35 | 4.0 |

## 6.2废气排放标准

本项目颗粒物有组织排放浓度执行GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表2特别排放限值，无组织排放浓度执行表3标准，浓度限值见表6.2-1。

表6.2-1颗粒物排放执行标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 无组织排放浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物（水泥制品生产）（水泥仓及其他通风生产设备） | 10 | 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设置监控点 | 0.5 |

## 6.3噪声排放标准

项目场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准，具体标准值见表6.3-1。

表6.3-1工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

## 6.4固废执行标准

生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。

## 6.5总量控制

环评批复核定的污染物年排放量见表 6.5-1。

表6.5-1污染物排放总量控制

| 污染物 | 环评批复核定量（t/a） |
| --- | --- |
| COD | 0.288 |
| NH3-N | 0.144 |
| SS | 0.024 |
| TP | 0.00288 |
| 颗粒物 | 0.45 |

# 7、验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1废水

本项目污水监测点位、项目和频次见表7.1-1。

表7.1-1生活污水排放监测项目和频次

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化粪池出口 | pH值、化学需氧量、总磷、悬浮物、氨氮 | 4次/天，连续2天 |

### 7.1.2废气

本项目废气监测点位、项目和频次见表7.1-2。

表7.1-2废气监测内容

| 废气来源 | 监测点位 | 高度(m) | 直径(m) | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 搅拌机主机排气筒 | 15 | 0.3 | 颗粒物 | 3次/天， 监测2天 |
| 无组织 | 厂界上风向(Q1)、 厂界下风向(Q2-Q4) | / | / | 颗粒物 | 3次/天， 监测2天 |

### 7.1.3噪声

本项目噪声监测点位、项目和频次见表7.1-3。

表7.1-3噪声监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声（昼间） | 1次/天，连续2天 |

### 7.1.4固（液）体废物监测

项目固废主要有职工的生活垃圾、布袋除尘器收集下来的粉尘、冲洗废水经沉淀处理后的泥沙、不合格产品以及边角料。固废零排放。

### 7.1.5监测点位图

根据验收监测报告，验收监测点位图见图7.1-1。

图7.1-1项目验收监测点位图

2020年10月28日验收监测点位图

N

风向

2020年10月29日验收监测点位图

图7.1-1项目验收监测点位图

# 8、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

各项目监测分析方法见表8.1-1。

表8.1-1各项目监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 |
|  | pH值 | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》( 第四版) 国家环境保护总局(2002年)3.1.6.2 |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 |
| 废气 | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法及修改单（生态环境部公告2018年第31号）》GB/T 15432－1995 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 |

## 8.2监测仪器

验收监测使用仪器情况见表8.2-1。

表8.2-1验收监测仪器一览表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定/校准情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见分光光度计 | 722S | XY-SB-005 | 已检定 |
| 2 | 真空泵 | SHK-Ⅲ | XY-SB-026 | 已校准 |
| 3 | 鼓风干燥箱 | 101-1 | XY-SB-003 | 已校准 |
| 4 | 分析天平 | FA2204N | XY-SB-008 | 已检定 |
| 5 | COD自动消解回流仪 | YHCOD-100 | XY-SB-007-1 | 已检定 |
| 6 | 棕色酸式滴定管 | / | XY-SB-075-5 | 已检定 |
| 7 | 笔式酸度计 | pH-100 | XY-SB-093 | 已检定 |
| 8 | 恒温恒湿间 | CHH | XY-SB-081 | 已检定 |
| 9 | 电子天平 | SQP | XY-SB-034 | 已检定 |
| 10 | 自动烟尘烟气测试仪 | GH-60E | XY-SB-029 | 已检定 |
| 11 | 综合大气采样器 | KB-6120 | XY-SB-091-1～4 | 已检定 |
| 12 | 空盒压力表 | DYM3 | XY-SB-019 | 已检定 |
| 13 | 温湿度计 | TES-1360 | XY-SB-020 | 已检定 |
| 14 | 风速仪 | AVM-01 | XY-SB-021 | 已检定 |
| 15 | 多功能声级计 | AWA5688 | XY-SB-095 | 已检定 |
| 16 | 声校准器 | AWA6022A型 | XY-SB-096 | 已检定 |

## 8.3人员资质

现场采样、实验室分析及验收报告编制人员均持有上岗证。

## 8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，保证验收监测分析结果的准确可靠性，在监测期间，样品采集、运输、保存，监测数据严格执行三级审核制度。

- 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）内。

## 8.6噪声监测分析过程中的质量保证与质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前、后用标准发声源进行校准，测量前、后仪器的校准示值偏差不得大于0.5dB（A）。

（1）生产工况正常。检测期间，各污染治理设施运行正常。

（2）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。

（3）检测分析中使用的各种仪器均经省计量部门检定合格且在有效使用期内，并在使用前后进行校准，符合质控要求。

（4）所有检测分析人员均经过岗前培训，全部人员持证上岗。

（5）所有检测任务均按照国家要求采样技术规范及相关检测标准执行，样品分析采取质控措施。

（6）检测数据严格实行三级审核制度。

# 9、验收监测结果

## 9.1生产工况

本次是对“中铁十五局集团路桥建设有限公司年产50万根轨枕项目”进行竣工环保验收。淮安翔宇环境检测技术有限公司于2020年10月28日-2020年10月29日对本项目进行了全面考核和检查。检查结果为验收监测期间各设施运行正常、工况稳定，符合验收监测要求。具体生产情况见下表9.1-1。

表9.1-1验收期间产能情况一览表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计能力 | 实际能力 | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.28 | 轨枕 | 1667根/d | 1450根/d | 86.9 |
| 2020.10.29 | 轨枕 | 1667根/d | 1480根/d | 88.8 |
| 备注 | 年工作天数为300天，年工作时间为2400小时 |  |  |  |

## 9.2环境保护设施调试运行效果

### 9.2.1环保设施处理设施监测结果

9.2.1.1废水治理设施

本项目废水主要为生活污水，生活污水经过化粪池处理后接管洪泽清涧污水处理厂。

9.2.1.2废气治理设施

搅拌主机产生的粉尘经过布袋除尘器处理后通过15m高排气筒高空排放，原料筒仓顶部通风口产生的粉尘须按环评要求经布袋除尘器处理后无组织排放，砂石进料和粉性原料卸料过程以及物料堆场产生的粉尘无组织排放。

9.2.1.3噪声治理设施

根据本项目噪声源特征，在设计和设备采购阶段，选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声。通过厂房、厂界隔声，距离衰减等措施。加强职工管理，防止设备不正常运行，尽量降低噪声对周围环境的影响。

9.2.1.4固废处理设施

项目固废主要有职工的生活垃圾、布袋除尘器收集下来的粉尘、冲洗废水经沉淀处理后的泥沙、不合格产品以及边角料。布袋除尘器收集下来的粉尘、不合格产品以及边角料回收利用，冲洗废水经沉淀处理后的泥沙和生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

### 9.2.2污染物达标排放监测结果

9.2.2.1废水

监测结果表明，验收监测期间生活污水污染物监测结果符合洪泽清涧污水处理厂接管标准。监测结果见表9.2-2。

表9.2-2废水监测结果统计

| 监测点位 | 日期 | 监测项目 | pH值 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 生活 污水 | 2020年10月28日 | 第1次 | 7.32 | 35 | 181 | 13.2 | 1.11 |
|  |  | 第2次 | 7.29 | 47 | 185 | 14.2 | 1.20 |
|  |  | 第3次 | 7.34 | 39 | 191 | 13.0 | 1.24 |
|  |  | 第4次 | 7.41 | 50 | 175 | 15.0 | 1.22 |
|  | 日均值 |  | 7.29～7.41 | 43 | 183 | 13.8 | 1.19 |
|  | 2020年10月29日 | 第1次 | 7.43 | 44 | 177 | 14.5 | 1.15 |
|  |  | 第2次 | 7.33 | 37 | 195 | 13.9 | 1.21 |
|  |  | 第3次 | 7.38 | 50 | 180 | 13.0 | 1.25 |
|  |  | 第4次 | 7.22 | 41 | 184 | 15.2 | 1.22 |
|  | 日均值 |  | 7.22～7.43 | 43 | 184 | 14.2 | 1.21 |
| 评价标准 |  |  | 6-9 | ≤400 | ≤500 | ≤35 | ≤4.0 |
| 评价 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

9.2.2.2废气

监测结果表明，验收监测期间本项目颗粒物有组织排放浓度执行GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表2特别排放限值，无组织排放浓度执行表3标准，废气监测结果见表9.2-3，监测期间气象参数9.2-4。

表9.2-3有组织废气监测结果与评价

| 采样 日期 | 采样 位置 | 频次 | 标干流量 (m3/h) | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 2020.10.28 | 处理设施出口 | 第一次 | 279 | 6.2 | 1.73×10-3 |
|  |  | 第二次 | 276 | 7.1 | 1.96×10-3 |
|  |  | 第三次 | 273 | 6.4 | 1.75×10-3 |
|  |  | 日均值 | 276 | 6.6 | 1.81×10-3 |
| 2020.10.29 | 处理设施出口 | 第一次 | 266 | 7.4 | 1.97×10-3 |
|  |  | 第二次 | 275 | 6.5 | 1.79×10-3 |
|  |  | 第三次 | 280 | 7.2 | 2.02×10-3 |
|  |  | 日均值 | 274 | 7.0 | 1.93×10-3 |
| 出口标准值 |  |  |  | ≤10 | / |
| 出口达标情况 |  |  |  | 达标 | / |

表9.2-3无组织废气监测结果与评价

| 采样 时间 | 监测 项目 | 采样 频次 | 采样点位（单位：mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向Q1 | 下风向Q2 | 下风向Q3 | 下风向Q4 |
| 2020.10.28 | 颗粒物 | 第一次 | 0.075 | 0.115 | 0.138 | 0.153 |
|  |  | 第二次 | 0.080 | 0.122 | 0.147 | 0.165 |
|  |  | 第三次 | 0.083 | 0.125 | 0.150 | 0.167 |
|  |  | 上风向最大值与监控点的差值 | 0.084 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |
| 2020.10.29 | 颗粒物 | 第一次 | 0.080 | 0.118 | 0.143 | 0.160 |
|  |  | 第二次 | 0.087 | 0.125 | 0.150 | 0.170 |
|  |  | 第三次 | 0.088 | 0.127 | 0.152 | 0.175 |
|  |  | 上风向最大值与监控点的差值 | 0.087 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |

表9.2-4无组织废气监测期间气象参数

| 气象条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 | 采样日期 | 采样频次 | 温度 （℃） | 湿度 （%） | 气压 （KPa） | 风速 （m/s） | 风向 | 天气 |
| 厂界 | 2020.10.28 | 第一次 | 17.8 | 66.0 | 102.6 | 1.4 | 东北 | 多云 |
|  |  | 第二次 | 18.6 | 65.3 | 102.6 | 1.4 | 东北 | 多云 |
|  |  | 第三次 | 19.2 | 65.0 | 102.6 | 1.5 | 东北 | 多云 |
|  | 2020.10.29 | 第一次 | 16.8 | 66.2 | 102.4 | 1.3 | 东北 | 多云 |
|  |  | 第二次 | 18.6 | 65.7 | 102.4 | 1.2 | 东北 | 多云 |
|  |  | 第三次 | 18.9 | 65.5 | 102.4 | 1.3 | 东北 | 多云 |

9.2.2.3噪声

本项目噪声源主要来源于生产设备、风机，采取隔声、合理布局等措施，监测结果表明，验收监测期间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）3类标准。监测结果见表9.2-5。

表9.2-5噪声监测数据表

| 测点 编号 | 测点 名称 | 测量值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年10月28日 | 2020年10月29日 |
|  |  | 昼间 | 昼间 |
| 1 | 1#（南厂界） | 58.9 | 56.8 |
| 2 | 2#（南厂界） | 57.1 | 57.4 |
| 3 | 3#（西厂界） | 63.0 | 62.4 |
| 4 | 4#（西厂界） | 62.5 | 62.5 |
| 5 | 5#（北厂界） | 55.3 | 55.3 |
| 6 | 6#（北厂界） | 55.2 | 55.3 |
| 标准值 |  | 65 | 65 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 因东侧为建筑工地且暂无围墙，故本次验收未做检测 |  |

9.2.2.2污染物排放总量核算

本项目废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷排放量分别为0.1007吨/年、0.0236吨/年、0.0077吨/年、0.0007吨/年，均符合该项目环评及批复中总量控制指标要求。本项目水污染物总量核算结果见表9.2-7,废气污染物总量核算结果见表9.2-8。

表9.2-7废水污染物排放总量核算

| 项目 |  |  |  | 平均排放浓度（mg/L） |  | 实际核算年排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 |  | 化学需氧量 |  | 183 |  | 0.0988 |  |
|  |  | 悬浮物 |  | 43 |  | 0.0232 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 14 |  | 0.0076 |  |
|  |  | 总磷 |  | 1.20 |  | 0.0007 |  |
| 备注 |  | 生活污水排放量为540t/a |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 实际年排放总量（t/a） |  | 环评批复总量（t/a） |  | 是否符合 |
| 全厂废水污染物 | 化学需氧量 |  | 0.0988 |  | 0.288 |  | 符合 |
|  | 悬浮物 |  | 0.0232 |  | 0.024 |  | 符合 |
|  | 氨氮 |  | 0.0076 |  | 0.144 |  | 符合 |
|  | 总磷 |  | 0.0007 |  | 0.00288 |  | 符合 |

表9.2-8废水污染物排放总量与评价结果

| 项目 |  | 平均排放速率（kg/h） | 实际核算年排放量（t/a） | 环评批复量（t/a） | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机仓出口 | 颗粒物 | 1.87*10-3 | 0.0045 | 0.45 | 符合 |
| 备注 | 年工作时长2400h |  |  |  |  |

## 9.3工程建设对环境的影响

本项目建设性质、规模、地点、生产工艺（部分项目未建设）未发生变化，环保审查、审批手续齐全，较好地落实了环境影响评价报告表及批复要求的环境保护措施及相关要求，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，严格执行环保“三同时”制度，污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定，整个工程建设未对环境造成较大影响。

综上可知，本项目总体符合《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等法律法规的有关规定，基本具备竣工环保验收条件。

# 10、验收监测结论

## 10.1结论

（1）废水

经监测，2020年10月28日-29日生活污水监测项目化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷浓度及pH值符合洪泽清涧污水处理厂接管标准。

（2）废气

经监测，2020年10月28日-29日废气监测项目颗粒物排放浓度符合GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表2特别排放限值及表3标准。

（3）噪声

经监测，2020年10月28日-29日本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）3类标准。

（4）固废

项目固废主要有职工的生活垃圾、布袋除尘器收集下来的粉尘、冲洗废水经沉淀处理后的泥沙、不合格产品以及边角料。布袋除尘器收集下来的粉尘、不合格产品以及边角料回收利用，冲洗废水经沉淀处理后的泥沙和生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

（5）总量控制

本项目废水中化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷排放量以及废气中颗粒物排放量符合环评及批复要求。

（6）总结论

项目主体工程及配套的环保设施已同步建设完成，并同时投入使用，具备环境保护验收条件；企业开展竣工环保验收，对照环评报告及批复，在厂区实际建设过程中，厂区平面布置符合要求，环保“三同时”措施已落实到位；污染防治措施符合批复要求；经监测，各类污染物达标排放；污染物排放总量符合环评批复。综上，本项目满足建设项目竣工环境保护验收条件，可以申请项目验收。

## 10.2建议

（1）强化生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。

（2）企业环境保护规章制度要公示上墙，促使职工深入了解环境保护规章制度。

（3）增强事故防范意识，定期组织员工培训与演练。

（4）定期委托有资质单位对排放的污染物进行监测，满足日常环境管理的需求。

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记

填表单位（盖章）：中铁十五局集团路桥建设有限公司                 填表人（签字）：                项目经办人（签字）

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 中铁十五局集团路桥建设有限公司 年产50万根轨枕项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-320829-41-03-529512 | 建设地点 |  | 洪泽经济开发区华泰金属北侧、冶金大道西侧 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3021水泥制品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 北纬33°32'74.6"，东经118°87'83.8" |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产50万根轨枕项目 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产50万根轨枕项目 | 环评单位 |  | 江苏新清源环保有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 淮安市洪泽生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 洪环表复【2019】8号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年10月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年7月 | 排污许可证申领时间 |  | 2020年11月 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91320829MA21JAQ32H001Y |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 中铁十五局集团路桥建设有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 淮安翔宇环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75%以上 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 12000万元 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 36 | 所占比例（%） |  | 0.3% |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 12000万元 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 0.2% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2 | 废气治理（万元） | 15 | 噪声治理（万元） |  |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（元） |  | / | 其他（万元） | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 中铁十五局集团路桥建设有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91320829MA21JAQ32H | 验收时间 |  | 2020年10月28日-29日 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | 183 | 500 | / |  | / |  | 0.0988 | 0.288 | / | 0.0988 | 0.288 |  | / | +0.0988 |
|  |  | 悬浮物 |  | / | 43 | 400 | / |  | / |  | 0.0232 | 0.024 | / | 0.0232 | 0.024 |  | / | +0.0232 |
|  |  | 氨氮 |  | / | 14 | 35 | / |  | / |  | 0.0076 | 0.144 | / | 0.0076 | 0.144 |  | / | +0.0076 |
|  |  | 总磷 |  | / | 1.20 | 4.0 | / |  | / |  | 0.0007 | 0.00288 | / | 0.0007 | 0.00288 |  | / | +0.0007 |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 颗粒物 |  | / | 6.8 | 10 | / |  | / |  | 0.0045 | 0.45 | / | 0.0045 | 0.45 |  | / | +0.0045 |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业固体废物（危废） |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | 挥发性有机物 | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升