中铁十五局集团路桥建设有限公司年产50万根轨枕项目

竣工环境保护自行验收意见

2020年11月，中铁十五局集团路桥建设有限公司组织专家根据年产50万根轨枕项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1.工程建设地点：洪泽经济开发区华泰金属北侧、冶金大道西侧

2.工程建设性质：新建

3.产品及规模

表1 产品及规模表

| 序号 | 产品名称 | 产品生产能力 |  | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计规模 | 实际规模 |  |
| 1 | 轨枕 | 50万根 | 50万根 | 2400小时 |

4.项目设备清单见表2

表2项目设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 规 格（型号） | 设计数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土搅拌站 | HZS-90 | 1 | 1 |
| 2 | 龙门吊 | 10t | 4 | 4 |
| 3 | 拌合站 | 120 | 2 | 2 |
| 4 | 钢筋定长下料机 | GJC-III | 1 | 1 |
| 5 | 镦头机 | SHD-DT | 2 | 2 |
| 6 | 轨枕螺旋筋机 | LX-3.0 | 1 | 1 |
| 7 | 全自动钢筋弯箍机 | WG-12D | 2 | 2 |
| 8 | 预应力自动张拉机 | HS-2 | 1 | 1 |
| 9 | 自动放张机 | HS-2 | 1 | 1 |
| 10 | 蒸汽养护自动控制系统 | ZY-100C | 1 | 1 |
| 11 | 钢模型 | 新II型 | 40 | 40 |
| 12 | 钢模型 | IIIa型 | 80 | 80 |
| 13 | 钢模型 | IIIqa型 | 66 | 66 |
| 14 | 钢模型 | IIIc型 | 200 | 200 |
| 15 | 钢模型 | IIIqc型 | 20 | 20 |
| 16 | 钢模型 | SK-Ⅱ型 | 120 | 120 |
| 17 | 灌注车 | 非标 | 1 | 1 |
| 18 | 振动台 | 非标 | 2 | 2 |
| 19 | 洗石机 | SX80 | 1 | 1 |
| 20 | 钢模滚道 | 非标 | 1 | 1 |
| 21 | 脱模滚道 | 非标 | 1 | 1 |
| 22 | 脱模机 | 非标 | 1 | 1 |
| 23 | 钢丝切断机 | 非标 | 1 | 1 |
| 24 | 码垛机 | 非标 | 1 | 1 |
| 25 | 桥式起重机 | 16.5m×10t | 1 | 1 |
| 26 | 桥式起重机 | 16.5m×10t | 1 | 1 |
| 27 | 门式起重机 | MG10t*26 | 1 | 1 |
| 28 | 门式起重机 | MG10t*26 | 1 | 1 |

5.公辅工程见表3

表3公用及辅助工程

| 类别 | 建设工程 |  | 设计建设 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 轨枕生产车间 |  | 一层，建筑面积约7136.88m2 | 一层，建筑面积约7136.88m2 |
|  | 实验室 |  | 一层，建筑面积约468m2 | 一层，建筑面积约468m2 |
|  | 车间一 | 料仓区 | 一层，建筑面积约4830.72m2 | 一层，建筑面积约4830.72m2 |
|  |  | 搅拌区 | 一层，建筑面积约1849.60m2 | 一层，建筑面积约1849.60m2 |
| 辅助工程 | 办公楼 |  | 一层，建筑面积约1687.98m2 | 一层，建筑面积约1687.98m2 |
|  | 门卫1 |  | 一层，建筑面积约24m2 | 一层，建筑面积约24m2 |
|  | 门卫2 |  | 一层，建筑面积约36m2 | 一层，建筑面积约36m2 |
|  | 综合楼 |  | 一层，建筑面积约2043.20m2 | 一层，建筑面积约2043.20m2 |
| 公用 工程 | 供水 |  | 用水由市政供水管网供给，本项目年用水量39950m3/a | 用水由市政供水管网供给，本项目年用水量39425m3/a |
|  | 供电 |  | 本项目年用电量约420万kwh | 本项目年用电量约400万kwh |
|  | 蒸汽 |  | 本项目蒸汽使用量约90吨 | 本项目蒸汽由园区集中供热，使用量约80吨。 |
| 环保 工程 | 废水治理 |  | 生活污水经化粪池预处理后，接入市政污水管网，排入洪泽区清涧污水处理厂集中处理，最后排入淮河入海水道南泓 | 540t/a生活污水经化粪池预处理后，接入市政污水管网，排入洪泽区清涧污水处理厂集中处理 |
|  | 废气治理 |  | 搅拌主机粉尘经布袋除尘处理后经15米高排气筒排放 | 与环评批复一致 |
|  |  |  | 原料筒仓顶部通风口产生的粉尘经布袋除尘后无组织排放 | 与环评批复一致 |
|  | 噪声治理 |  | 项目噪声污染源主要为搅拌机，下料机，起重机等产生的噪声，源强约75-90dB（A）之间。车间合理布局，减震等降噪措施 | 与环评批复一致 |
|  | 固废处理 |  | 分类收集，分类处置，固废零排放 | 与环评批复一致 |

- 建设过程及环保审核情况

中铁十五局集团路桥建设有限公司2018年9月委托江苏新清源环保有限公司编制《中铁十五局集团路桥建设有限公司年产50万根轨枕项目环境影响报告表》，项目于2019年3月4日获得淮安市洪泽区生态环境局批复，项目批复文号为洪环表复【2019】8号。2020年10月委托淮安翔宇环境检测技术有限公司进行项目环保竣工验收工作，编写项目竣工验收报告，监测期间生产负荷满足环保“三同时”竣工验收要求。

（三）投资情况

中铁十五局集团路桥建设有限公司投资12000万元，建设年产50万根轨枕项目，位于洪泽经济开发区华泰金属北侧、冶金大道西侧，建设项目占地约54788.40平方米。本项目主要生产产品为XII、IIIa、IIIc型轨枕，全年产量50万根。

（四）、验收范围

中铁十五局集团路桥建设有限公司年产50万根轨枕项目废气、废水、噪声，固废所需配套的治理设施及其运行情况、污染物达标排放情况和污染物排放总量符合性。

二、工程变动情况

根据江苏省环境保护厅文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）第三条：“建设项目存在变动，但不属于重大变动的纳入工程管理”。经验收监测及现场核查，对比环评及批复，本项目变动情况见下表。

表4项目变动内容统计、对比分析

| 序号 | 类型 | 重大变动清单内容 | 本项目变动后情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 主要产品品种发生变化（变少的除外） | 无变化 | 否 |
| 2 | 规模 | 生产能力增加30%及以上 | 无变化 | 否 |
| 3 |  | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上 | 无变化 |  |
| 4 |  | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 无变化 |  |
| 5 | 地点 | 项目重新选址 | 项目未重新选址 | 否 |
| 6 |  | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 无变化 | 否 |
| 7 |  | 防护距离边界发生变化并新增了敏感点 | 无变化 | 否 |
| 8 |  | 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大 | 无变化 | 否 |
| 9 | 生产 工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 无变化 | 否 |
| 10 | 环境保护措施 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动 | 无变化 | 否 |

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目建成投产后职工45人，不在厂内住宿，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》标准和《给排水常用数据手册》中相关数据，员工生活用水取每人每天50L计，年工作300天，则生活用水675t/a，排污系数按80%计算，共计废水540 t/a。根据建设项目水平衡可知，项目总用水量为39425t/a，其中混凝用水38000t/a、设备冲洗用水450t/a、绿化用水300t/a，生活用水为750 t/a。废水主要为生活污水，生活污水经厂内化粪池进行处理，接管排入清涧污水处理厂。

（二）废气

项目废气主要为粉尘。项目粉尘主要来自原料筒仓顶部通风口产生的粉尘、搅拌主机搅拌产生的粉尘、砂石进料粉尘、粉性原料卸料时放空口产生的粉尘。

（三）噪声

本项目噪声主要来于生产设备、风机。通过合理布局，厂房、厂界隔声等措施减少噪声对厂界周边的影响。根据淮安翔宇环境检测技术有限公司监测结果，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 固废

项目固废主要有职工的生活垃圾、布袋除尘器收集下来的粉尘、冲洗废水经沉淀处理后的泥沙、不合格产品以及边角料。

（四）其他环境保护设施

根据《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，设置了环境保护图形标志牌。

- 四、环境保护设施调试效果

（1）废水

经监测，2020年10月28日-29日生活污水监测项目化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷浓度及pH值符合洪泽清涧污水处理厂接管标准。

（2）废气

经监测，2020年10月28日-29日废气监测项目颗粒物排放浓度符合GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表2特别排放限值及表3标准。

（3）噪声

经监测，2020年10月28日-29日本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）3类标准。

（4）固废

项目固废主要有职工的生活垃圾、布袋除尘器收集下来的粉尘、冲洗废水经沉淀处理后的泥沙、不合格产品以及边角料。布袋除尘器收集下来的粉尘、不合格产品以及边角料回收利用，冲洗废水经沉淀处理后的泥沙和生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

（5）总量控制

- 本项目废水中化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷排放量以及废气中颗粒物排放量符合环评及批复要求。

- 五、工程建设对环境的影响

项目建设及运营期间未收到投诉。