淮安宏睿娱乐用品有限公司年产PVC充气制品300万件、SPA按摩浴缸5万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项目（一期年产SPA按摩浴缸5万件项目）

竣工环境保护验收报告

淮安宏睿娱乐用品有限公司

二〇二〇年十月

建设单位法人代表:李  程（签字）

编制单位法人代表:杜  斌（签字）

项目负责人:      周  勇

报告编写人:      周  勇

报告审核人:      胡银雷

建设单位:淮安宏睿娱乐用品有限公司（盖章）

电话:13513556811

邮编:223200

地址:江苏省淮安市淮安区季桥镇同心西路

编制单位:淮安翔宇环境检测技术有限公司（盖章）

电话:0517-83891662

传真:0517-83891662

邮编:223000

地址:淮安工业园区发展大道19号

目录

1、项目概况	1

2、验收依据	3

2.1相关法律、法规	3

2.2技术导则	4

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	4

3、工程建设概况	5

3.1地理位置及厂区平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及能源消耗	9

3.4水源及水平衡	9

3.5生产工艺	10

3.6项目变动情况	12

4、环境保护设施	14

4.1污染物治理/处理设施	14

4.2其他环境保护措施	19

4.3环保设施“三同时”落实情况	20

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	22

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	22

5.2审批部门审批决定	22

6、验收执行标准	24

6.1废水排放标准	24

6.2废气排放标准	24

6.3噪声排放标准	24

6.4固废排放标准	25

6.5总量控制	25

7、验收监测内容	26

7.1环境保护设施调试运行效果	26

8、质量保证及质量控制	28

8.1监测分析方法	29

8.2监测仪器	29

8.3人员资质	30

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	30

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	30

8.6噪声监测分析过程中的质量保证与质量控制	30

9、验收监测结果	31

9.1生产工况	31

9.2环境保设施调试运行效果	31

9.3工程建设对环境的影响	37

10、验收监测结论	38

10.1结论	38

10.2建议	39

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记	40

附件

附件1项目备案证

附件2环评批复

附件3法人身份证

附件4营业执照

附件5检验检测机构资质认定证书

附件6 验收工况

附件7 危废处置协议

附件8 检测报告

附件9 环保管理制度

附件10 危险废物管理规章制度

附件11 固定污染源排污登记回执

- 1、项目概况

昆山市欣欣塑胶制品有限公司在淮安区投资注册成立淮安宏睿娱乐用品有限公司，淮安宏睿娱乐用品有限公司投资3000 万元，现已建设年产SPA按摩浴缸5万件项目，PVC充气制品300万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项目尚未建设。项目位于江苏省淮安市淮安区季桥镇同心西路，占地26000平方米。企业租用九通装饰工程有限公司已建厂房，安装设备。项目定员130人，每天工作8 小时，年工作300天。淮安宏睿娱乐用品有限公司年产PVC充气制品300万件、SPA按摩浴缸5万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项目于2018年5月31日获得淮安市淮安区发展改革委批准备案证，备案文号为(2018-320803-24-03-531070)。

淮安宏睿娱乐用品有限公司2018年7月委托南京大学环境规划设计研究院股份公司编制《淮安宏睿娱乐用品有限公司年产PVC充气制品300万件、SPA按摩浴缸5万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项目环境影响报告表》，项目于2018年9月6日获得淮安市淮安生态环境局批复，项目批复文号为淮环表复【2018】90号。

根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》(生态环境部公告2018年第9号)等文件相关规定，我公司于2020年10月着手开展本项目的竣工环境保护验收工作。对照项目环评及批复内容，对项目主体工程和环境保护设施建设情况进行了验收自查，对照有关国家和地方标准编制了《淮安宏睿娱乐用品有限公司年产PVC充气制品300万件、SPA按摩浴缸5万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项目（一期年产SPA按摩浴缸5万件项目）竣工环境保护验收报告》。

建设项目竣工环境保护验收概况汇总见表1.1-1。

表1.1-1项目基本概况

| 序号 | 项目 |  | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 年产PVC充气制品300万件、SPA按摩浴缸5万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项目（一期年产SPA按摩浴缸5万件项目） |
| 2 | 建设单位 |  | 淮安宏睿娱乐用品有限公司 |
| 3 | 建设性质 |  | 新建 |
| 4 | 建设地点 |  | 江苏省淮安市淮安区季桥镇同心西路 |
| 5 | 建设规模 | 占地面积 | 26000平方米 |
|  |  | 总投资 | 3000万元 |
|  |  | 环保投资 | 35万元 |
| 6 | 立项 | 备案机关 | 淮安市淮安区发展改革委 |
|  |  | 审批文号 | 2018-320803-24-03-531070 |
|  |  | 审批时间 | 2018年5月31日 |
| 7 | 环评 | 环评编制单位 | 南京大学环境规划设计研究院股份公司 |
|  |  | 审批机关 | 淮安市淮安生态环境局 |
|  |  | 审批文号 | 淮环表复【2018】90号 |
|  |  | 审批时间 | 2018年9月6日 |
| 8 | 项目建设过程 | 动工时间 | 2019年1月 |
|  |  | 竣工时间 | 2020年3月 |
|  |  | 调试时间 | 2020年4月-2020年9月 |
| 9 | 申领排污许可证情况 |  | 已申报（91320803MA1WKBW00P001Z） |
| 10 | 验收工作由来 |  | 根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”开展验收工作 |
| 11 | 验收工作的组织与启动时间 |  | 2020年10月淮安宏睿娱乐用品有限公司组织开展竣工验收工作 |
| 12 | 验收范围与内容 |  | 年产SPA按摩浴缸5万件项目环境保护设施、主体工程等 |
| 13 | 现场验收监测时间 |  | 2020年10月20日～2020年10月21日淮安翔宇环境检测技术有限公司对项目进行了竣工验收监测 |
| 14 | 验收监测报告形成过程 |  | 根据淮安翔宇环境检测技术有限公司出具的验收监测数据编制验收监测报告 |
| 15 | 工程实际建设情况 |  | 主体及公辅工程已经建成，各类设施处于正常运行状态 |

# 2、验收依据

## 2.1相关法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订，2015年1月1日起施行)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27号修订，2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号令）；

（9）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年3月28修订，2018年5月1日起施行）；

（10）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（11）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）；

（12）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）；

（13）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环境保护部令第11号）；

（14）《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号）；

（15）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）；

## 2.2技术导则

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》(生态环境部公告2018年第9号)。

## 2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《淮安宏睿娱乐用品有限公司年产PVC充气制品300万件、SPA按摩浴缸5万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项环境影响报告表》，南京大学环境规划设计研究院股份公司，2018年7月；

（2）《关于淮安宏睿娱乐用品有限公司年产PVC充气制品300万件、SPA按摩浴缸5万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项目环境影响报告表环境影响报告表的批复》（淮环表复【2018】90号），淮安市淮安生态环境局，2018年9月6日。

# 3、工程建设概况

## 3.1地理位置及厂区平面布置

项目位于江苏省淮安市淮安区季桥镇同心西路，项目厂区中心经度/纬度为北纬33°56'53.1"，东经119°23'70.6"。东侧为淮安九通装饰工程有限公司、南侧为同心西路、北侧为空地、西侧为淮安市伟安电子科技有限公司。项目地理位置与环评一致，具体见图3.1-1。周边情况图见图3.1-2。项目总占地面积26000m2，项目厂区设置办公区、生产区、一般固废暂存场所、危废暂存场所等，项目厂区平面布置图见图3.1-3。

项目地

图3.1-1项目地理位置图

项目地

卫生防护距离

3.1-2项目周边示意图

空地

N

包装车间

淮安市伟安电子科技有限公司

SPA车间

淮安九通装饰工程有限公司

高频车间

仓库

危废仓库

食堂、办公区

办公楼

大门

同心西路

：废水排口

：废气排放口

图3.1-3项目厂区平面布置

## 3.2建设内容

项目由淮安宏睿娱乐用品有限公司投资3000万元建设，建设地点位于江苏省淮安市淮安区季桥镇同心西路，占地面积26000平方米，建筑面积16000平方米包括厂房、仓库、固废间，项目建成后达到年产5万件SPA按摩浴缸的生产能力。劳动定员及生产制度:本项目劳动定员130人，年工作300天，一班制，每班8h，年生产时间约为2400h。

该项目生产能力见表3.2-1，公用及辅助工程见表3.2-2，生产设备见表表3.2-3。

表3.2-1产品情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品生产能力 |  | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计规模 | 实际规模 |  |
| 1 | SPA按摩浴缸 | 5万件 | 5万件 | 2400小时 |
| 2 | PVC充气制品 | 300万件 | 尚未建设 | / |
| 3 | SUP冲浪板 | 2万件 |  |  |
| 4 | PVC充气膜 | 1.2万吨 |  |  |
| 备注 |  | 现一期建设SPA按摩浴缸5万件项目，SPA按摩浴缸项目产能满足5万件/年 |  |  |

表3.2-2公用及辅助工程

| 类别 | 建设名称 | 设计建设 | 实际建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 高频车间 | 建筑面积4500m2 | 建筑面积4500m2 | 用于按摩浴缸高频生产加工 |
|  | 车间一 | 建筑面积2500m2 | 暂未建设 | 用于PVC充气制品、SUP冲浪板、PVC充气膜生产加工 |
|  | SPA车间 | 建筑面积6000m2 | 建筑面积5000m2 | 用于按摩浴缸组装生产加工 |
|  | 包装车间 | 建筑面积4500m2 | 建筑面积4500m2 | 用于包装成品 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 建筑面积2600m2 | 建筑面积2600m2 | / |
|  | 仓库用房 | 建筑面积4500m2 | 建筑面积4500m2 | / |
|  | 门卫 | / | 建筑面积40m2 | / |
| 公用工程 | 给水 | 7100t/a | 3530t/a | 来市政自来水管网 |
|  | 排水 | 5040t/a | 2184t/a | 食堂废水经隔油池后与生活污水进入化粪池预处理达到接管标准后接入明通污水处理厂 |
|  | 供电 | 60万千瓦时/年 | 45万千瓦时/年 | 来自市政供电线路接入 |
| 环保工程 | 废气（高频车间） | 集气罩+二级活性炭吸附 | 有机废气VOCs经过负压集气收集+二级活性炭吸附后通过15m高排气筒高空排放 | / |
|  | 生活污水（COD、SS、氨氮、总磷） | 隔油池+化粪池处理后接管明通污水处理厂 | 食堂废水经过隔油池处理后与生活污水一起进化粪池处理后接管明通污水处理厂 | / |
|  | 食堂废水（COD、SS、氨氮、总磷、动植物油） |  |  |  |
|  | 雨污管网 | - | - | 雨水管网和污水管网采取雨污分流制 |
|  | 固废暂存场 | 生产边角料和不合格品外售处置，废活性炭委托资质单位处理，生活垃圾环卫清运 | 生产边角料和不合格品外售处置，废活性炭委托淮安华科环保科技有限公司处理，生活垃圾环卫清运 | / |
|  | 噪声治理 | - | - | 隔声门窗，减振底座等，厂界噪声达标 |

表3.2-3生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规 格（型号） | 设计数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频熔接机 | 7kw脚踏 | 10台 | 10台 |
| 2 | 烤箱 |  | 2台 | 2台 |
| 3 | 压延机器 | / | 4台 | 0 |
| 4 | 搅拌机 | / | 1台 | 0 |
| 5 | 轧轮机 | / | 1台 | 0 |
| 6 | 过滤机 | / | 1台 | 0 |
| 7 | 胶布机 | / | 2台 | 0 |
| 8 | 热合成机 | KHW-180KT | 9台 | 0 |
| 9 | 成型机 | KWTA-7KT | 5台 | 7台(5用2备) |
| 10 | 密炼机 | / | 10台 | 0 |

## 3.3主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅料消耗情况见表3.3-1。

表3.3-1主要原辅料消耗情况一览表

| 类别 | 名称 | 设计用量 | 一期实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | PVC料 | 16000t/a | 5000t/a | 聚氯乙烯 |
|  | 塑料外壳 | 690t/a | 200t/a | 树脂 |
|  | 包装纸箱塑袋 | 300t/a | 20t/a | 纤维素 |
|  | 夹网 | 180t/a | 80t/a | PVC树脂 |
|  | 拉丝料 | 90t/a | 0t/a | / |
|  | 油墨 | 1t/a | 0t/a | / |
|  | 强力胶水 | 2t/a | 0t/a | / |
|  | 环己酮 | 0.5t/a | 0t/a | / |
|  | 碳酸钙 | 1500t/a | 0t/a | / |
|  | 稳定剂 | 100t/a | 0t/a | / |
|  | 其他辅料 | 300t/a | 75t/a | 缸体结构等 |

## 3.4水源及水平衡

项目建成投产后职工130人，不在厂内住宿，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》标准和《给排水常用数据手册》中相关数据，员工生活用水取每人每天50L计，年产300天，则生活用水1950t/a，排污系数按80%计算，共计废水1560t/a。根据建设项目水平衡可知，项目总用水量为3530t/a，废水主要为生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并经厂内化粪池进行处理，处理后的废水接管排入明通污水处理厂。具体见图3.4-1水量及水平衡。

图3.4-1水量及水平衡（m3/a）

化粪池

损耗390

明通污水处理厂

2184

1560

780

1950

624

损耗156

隔油池

损耗500

500

100

损耗100

损耗200

200

循环量5000

新鲜水3530

食堂废水

生活污水

冷却水

绿化用水

冲水测试用水

- 3.5生产工艺

生产工艺流程及产污环节图见图3.5-1。

S1

G1

S2

图3.5-1生产工艺流程及产污节点图

## 工艺流程描述：

## (1)裁剪

## 将原料PVC塑料通过裁剪机裁剪成相应的形状，此过程中会有裁剪边角废料S1产生。

## (2)高频热合

## 裁剪后的PVC塑料进入高频热合机，高频热合机中高频电子管自激高频振荡瞬间产生高频电磁场，被加工的PVC塑料在上、下电极间的高频电磁场的作用下，其内部分子产生极化而相互摩擦自身产生热量现象，在模具的压力下达到熔接成固定形状。

## 此过程中会有挥发性有机废气产生G1。

## (3)装配组装

## 外购的机箱配件与熔接成型的PVC塑料进行组装形成产品按摩浴缸。

## (4)冲水测试

组装后的按摩浴缸放至水池中进行加水进行冲水测试，检验其是否漏水.检验水泡中水不排放，定期补充消耗。在此过程中会有不合格品 S2产生。

（5）包装

检验完毕后，产品包装入库。

## 3.6项目变动情况

根据江苏省环境保护厅文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）第三条：“建设项目存在变动，但不属于重大变动的纳入工程管理”。经验收监测及现场核查，对比环  评及批复，本项目变动情况见下表。

表3.6-1项目变动内容统计、对比分析

项目与重大变动清单对比表

| 序号 | 类型 | 重大变动清单内容 | 本项目变动后情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 主要产品品种发生变化（变少的除外） | 本项目现建设一期年产SPA按摩浴缸5万件项目（年产PVC充气制品300万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项目尚未建设）。 | 否 |
| 2 | 规模 | 生产能力增加30%及以上 | 本项目生产能力现阶段为年产SPA按摩浴缸5万件项目 | 否 |
| 3 |  | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上 | 配套的仓储设施1#车间未建设（用于PVC充气制品、PVC充气膜、SUP冲浪板生产加工），其他均已建设完成 |  |
| 4 |  | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 现一期生产装置除成型机添置2台备用机，其余配套机器均未新增。污染物因子不变，污染物排放量不变 |  |
| 5 | 地点 | 项目重新选址 | 项目未重新选址 | 否 |
| 6 |  | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 未发生变动 | 否 |
| 7 |  | 防护距离边界发生变化并新增了敏感点 | 防护距离边界发生未发生变化 | 否 |
| 8 |  | 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大 | 未发生变动 | 否 |
| 9 | 生产 工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 未发生变动 | 否 |
| 10 | 环境保护措施 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动 | 未发生变动 | 否 |

由表3.6-1可知，项目变动的内容不属于重大变动。根据江苏省环境保护厅文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）第三条：“建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环保验收管理”。经现场勘查对照环评及批复，项目未发生重大变动。

# 4、环境保护设施

## 4.1污染物治理/处理设施

### 4.1.1废水

项目建成投产后职工130人，不在厂内住宿，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》标准和《给排水常用数据手册》中相关数据，员工生活用水取每人每天50L计，年产300天，则生活用水1950t/a，排污系数按80%计算，共计废水1560t/a。根据建设项目水平衡可知，项目总用水量为3530t/a，废水主要为生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并经厂内化粪池进行处理，处理后的废水接管排入明通污水处理厂。具体废水排放及防治措施见表4.1-1。

表4.1-1项目废水排放及防治措施

| 类别 | 污染物 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复 | 实际建设 |
| 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 隔油池+化粪池处理后接管明通污水处理厂 | 食堂废水经过隔油池处理后与生活污水一起进化粪池处理后接管明通污水处理厂 |
| 食堂废水 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 |  |  |

### 4.1.2废气

（一）废气污染物产生、排放情况及防治措施

本项目有组织废气主要为高频热合过程中产生的有机废气，废气通过负压集气收集后通过二级活性炭处理，处理后通过15m高排气筒高空排放。

本项目无组织废气主要为高频热合过程中未收集的有机废气，废气通过车间通风等方式无组织排放。

（二）废气处理措施

高频热合过程中产生的有机废气，废气通过负压集气收集后通过二级活性炭处理，处理后通过15m高排气筒高空排放。高频热合过程中未收集的有机废气，废气通过车间通风等方式无组织排放。废气排放及防治措施详细情况见表4.1-2。

表4.1-2废气排放及防治措施

| 排放源 | 污染物种类 | 排放方式 | 治理措施 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/批复 | 实际建设 |  |
| 高频热合产生的有机废气 | VOCs | 有组织排放 | 集气罩收集、二级活性炭吸附、15m排气筒排放。执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2014）表2中的塑料制品制造标准限值 | 项目高频热合产生的有机废气通过负压集气收集后通过二级活性炭吸附最终通过15m高排气筒高空排放。经检测有机废气有组织排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2014）表2中的塑料制品制造标准限值，VOCs无组织排放浓度均天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2014)表五中的标准限值 | 环境空气 |
| 高频热合产生的未收集有机废气 | VOCs | 无组织排放 |  |  | 环境空气 |

负压集气收集

未收集的有机废气

高频热合有机废气

二级活性炭

车间通风

VOCs

15m高排气筒高空排放

VOCs

VOCs

VOCs

环境空气

VOCs

- 4.1.3噪声

本项目噪声主要来于生产设备、风机。通过合理布局，厂房、厂界隔声等措施减少噪声对厂界周边的影响。根据淮安翔宇环境检测技术有限公司监测结果，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

### 4.1.4固（液）废物

本项目生产过程中的固体废弃物主要为边角料、不合格品、废活性炭和生活垃圾。废次品及边角料外售再利用，废活性炭委托淮安华科环保科技有限公司处置，生活垃圾由环卫部门收集处置。

一般固废贮存及管理要求：

本项目设有一处20m2一般固废暂存场所，用于暂存边角料和不合格品，已设置环保标志，且能够做到及时清理，满足存储要求。

本项目设有一处10m2危险固废暂存场所，用于暂存废活性炭，已设置环保标志，满足存储要求。

本项目相关固体废物处置措施落实情况见表4.1-3。由表可知，本项目落实了环评提出的相关固体废物处置措施，符合环评要求。

表4.1-3固（液）废物产生及处置情况

| 编号 | 名称 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 设计产生量，t/a | 实际产生量，t/a | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际处理 |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | / | / | 45 | 22 | 环卫清运 | 环卫清运 |
| 2 | 边角料 | 一般固废 | / | / | 20 | 7 | 外售综合利用 | 外售综合利用 |
| 3 | 不合格品 | 一般固废 | / | / | 80 | 20 | 外售综合利用 | 外售综合利用 |
| 4 | 废活性炭 | 危险固废 | HW49 | 900-041-49 | 22 | 4.12 | 委托资质单位处置 | 废活性炭委托淮安华科环保科技有限公司处置 |
| 备注 | 建设项目废气进入活性炭吸附装置被吸附的废气量约1.068t/a，根据《活性炭吸附手册》，活性炭对有机废气的吸附总量为0.1-0.4kg/kg（活性炭），本项目按0.35kg/kg（活性炭）计，共需要新鲜活性炭3.05t/a，吸附完成后失效总质量为4.12t/a，则每季度需更换1.03t活性炭 |  |  |  |  |  |  |  |

危险废物贮存及管理落实情况：

1、落实企业法人环境污染治理责任制度（见附件），在企业适当场所的显著位置张贴污染防治责任信息，表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。

2.制定危险废物管理计划，包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。

3.企业如实、规范记录危险废物产生、贮存、利用、处置台账，并长期保存。

4.企业新建10m2危废暂存场所，并设置相应危废标识。

5.按照危险废物特性分类进行收集，未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，装载危险废物的容器完好无损。

6.未将危险废物混入非危险废物中贮存。

7.危险废物的容器和包装物已设置危险废物识别标志。

8.危险废物贮存设施、场所符合《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物收集贮存运输污染控制技术规范》的有关要求。贮存场所现场已配备出入库记录表。

9.在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。转移危险废物时，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，落实转移网上申报制度（现阶段还未转移）。

## 10.企业新建全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为，清晰记录仓库内部所有位置危险废物情况。

## 4.2其他环境保护措施

- 4.2.1规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本次验收项目废气、废水排口、固废暂存场所已设置环保图形标志牌，项目不涉及监测设施及在线监测装置。

## 4.3环保设施“三同时”落实情况

本项目投资3000万元，环保投资35万元，环保占总投资1.17%，项目建成后环保设施能够满足污染物达标排放及其他相关环保要求。具体环保投资见表4.3-1。

表4.3-1环保措施“三同时”验收一览表

| 项目名称 | 淮安宏睿娱乐用品有限公司年产PVC充气制品300万件、SPA按摩浴缸5万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项目（一期年产SPA按摩浴缸5万件项目） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 治理效果 | 预估投资 （万元） | 实际投资（万元） | 完成 时间 |
| 废水 | 生活污水、食堂废水 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 隔油+化粪池处理后接管明通污水处理厂 | 达到明通污水处理厂接管标准 | 10 | 5 | 与建设项目同时完工 |
| 废气 | 高频热合 | VOCs | 负压集气收集+二级活性炭吸附+15m排气筒排放 | 达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2014）表2中的塑料制品制造标准限值， | 20 | 15 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 等效A声级 | 合理布局，厂房、厂界隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 | 10 | 4 |  |
| 固废 | 一般固废 | 边角料，不合格品 | 设置1个一般固废暂存场所（20平方米） | 有效临时存放 | 10 | 5 |  |
|  | 危废固废 | 废活性炭 | 设置1个危险固废暂存场所（10平方米） |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶 |  |  |  |  |
| 其他 | 厂区绿化、环境管理、应急措施等 |  |  |  | 20 | 6 |  |
| 总计 |  |  | — |  | 70 | 35 | — |

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 5.1.1环评结论

## 通过对本建设项目的环境影响评价认为，本项目符合国家的产业政策，投产后具有良好的经济、环境和社会效益；建设单位严格执行建设项目“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保对策建议和措施；建设单位对预期产生的主要污染物全部制订了切实可行的污染治理措施，能够实现达标排放，对项目所在地区环境质量和生态的影响不显著。从环境保护角度分析，本项目具有环境可行性。

## 5.2审批部门审批决定

《关于淮安宏睿娱乐用品有限公司年产PVC充气制品300万件、SPA按摩浴缸5万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项目环境影响报告表的批复》（淮环表复【2018】90号），淮安市淮安生态环境局，2018年9月6日。

表5.2-1环评批复要求落实情况

| 该项目环评/批复意见 | 实际执行情况检查结果 |
| --- | --- |
| 1.按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设排水管网。食堂废水经隔油池后与生活污水进入化粪池预处理后接入明通污水处理厂集中处理后排入准河入海水道南泓尾水排放执行《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006)中集中式工业污水处理厂一级标准。 | 已按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设排水管网。食堂废水经隔油池后与生活污水进入化粪池预处理后接入明通污水处理厂集中处理。项目水污染物浓度符合明通污水处理厂接管标准 |
| 2.废气经负压集气系统收集后，粉尘采用袋式除尘器处理后经15m排气筒排放，有机废气采用二级活性炭吸附处理后经15m排气筒排放。粉尘、甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中二级标准，VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2014)中标准。 | 本项目现阶段废气污染物主要为高频热合工段产生的有机废气VOCs，废气经负压集气收集后通过二级活性炭吸附，最终通过15m高排气筒高空排放。VOCs浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2014)表二中的塑料制品制造标准限值。VOCs无组织排放浓度均天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2014)表五中的标准限值 |
| 3.选择低噪声设备，采取减振、降噪、吸声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中3类标准。 | 项目已加强厂区绿化，选择低噪声设备减轻噪声污染。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声. 标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 4.各类固体废弃物分类收集存放，暂存场所建设需达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- -2001)、 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597- -2001)及其修改清单(环保部2013年36号文)中的有关要求。边角余料、废料、收集的粉尘、不合格品外售综合利用。废擦洗抹布、废溶剂、废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位进行处置，危险废物转移执行联单制度，在试生产前必须落实好危险废物处置协议。生活垃圾由环卫部门统一处理。 | 本项目现阶段固废产生主要为边角料、不合格品、生活垃圾和废活性炭。其中边角料和不合格品外售处置，生活垃圾环卫清运，废活性炭委托淮安华科环保科技有限公司合理处置，固体废物"零排放"。 |
| 5.本项目以厂界边界为起点设置100m卫生防护距离，在此范围内不得建设环境敏感目标。 | 本项目以厂界边界为起点100m范围内无环境敏感目标。 |

# 6、验收执行标准

## 6.1废水排放标准

食堂废水经隔油池后与生活污水进入化粪池预处理后接入明通污水处理厂集中处理，本项目废水排放标准执行明通污水处理厂接管标准，水污染物排放标准见表6.1-1。

表6.1-1明通污水处理厂接管标准（单位：mg/L，pH值无量纲）

| 项目 | pH | COD | SS | NH3-N | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管标准 | 6～9 | 500 | 400 | 35 | 4.0 | 20 |

## 6.2废气排放标准

本项目高频热合工段产生的有机废气VOCs，废气经负压集气收集后通过二级活性炭吸附，最终通过15m高排气筒高空排放。VOCs浓度执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2014)表二中的塑料制品制造标准限值，VOCs无组织排放浓度均天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2014)表五中的标准限值。企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值中特别排放限值，具体限值见表6.2-1。

表6.2-1颗粒物排放执行标准

| 行业 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 排气筒高度（m） | 无组织监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料制品制造 | VOCs | 50 | 1.5 | 15 | 2.0 |
| 项 目 |  | 特别排放限值（mg/m3） |  | 无组织排放监控位置 |  |
| 非甲烷总烃（NMHC） |  | 6 |  | 在厂房外设置监控点 |  |

## 6.3噪声排放标准

项目场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准，具体标准值见表6.3-1。

表6.3-1工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

## 6.4固废执行标准

生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

## 6.5总量控制

环评批复核定的污染物年排放量见表 6.5-1。

表6.5-1污染物排放总量控制

| 污染物 | 一期核定量（t/a） | 环评批复核定量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| VOCs | 0.49 | 1.568 |
| 废水量 | 2184 | 5040 |
| COD | 0.8736 | 2.016 |
| NH3-N | 0.066 | 0.152 |
| SS | 0.546 | 1.26 |
| TP | 0.026 | 0.06 |
| 动植物油 | 0.043 | 0.1 |
| 备注 | 根据工艺了解，在高频热合过程中PVC料会产生有机废气，故根据一期原辅材料使用情况核算，一期项目的VOCs量分割为0.49t/a，环评人员为300人，现一期人员为130人，故核定项目排放废水量为：2184t/a，COD为0.8736t/a，NH3-N为0.066t/a，SS为0.546t/a，TP为0.026t/a，动植物油为0.043t/a。 |  |

# 7、验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1废水

本项目污水监测点位、项目和频次见表7.1-1。

表7.1-1生活污水排放监测项目和频次

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水，食堂废水 | 生活污水排放口 | pH值、化学需氧量、总磷、悬浮物、氨氮，动植物油 | 4次/天，连续2天 |

### 7.1.2废气

本项目废气监测点位、项目和频次见表7.1-2。

表7.1-2废气监测内容

| 废气来源 | 监测点位 | 高度(m) | 直径(m) | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高频热合 | 排气筒进出口 | 15 | 0.50 | VOCs | 3次/天， 监测2天 |
| 无组织 | 厂界上风向(Q1)、 厂界下风向(Q2-Q4) | / | / | VOCs | 3次/天， 监测2天 |
| 生产车间 | 车间外Q5 | / | / | 非甲烷总烃 | 1次/天， 监测2天 |

### 7.1.3噪声

本项目噪声监测点位、项目和频次见表7.1-3。

表7.1-3噪声监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声（昼间） | 1次/天，连续2天 |

### 7.1.4固（液）体废物监测

本项目现阶段固废产生主要为边角料、不合格品、生活垃圾和废活性炭。其中边角料和不合格品外售处置，生活垃圾环卫清运，废活性炭委托淮安华科环保科技有限公司合理处置，固体废物"零排放"。

### 7.1.5监测点位图

根据验收监测报告，验收监测点位图见图7.1-1。

图7.1-1项目验收监测点位图

2020年10月20日验收监测点位图

淮安市伟安电子科技有限公司

淮安九通装饰工程有限公司

淮安九通装饰工程有限公司

淮安市伟安电子科技有限公司

2020年10月21日验收监测点位图

图7.1-1项目验收监测点位图

# 8、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

各项目监测分析方法见表8.1-1。

表8.1-1各项目监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 |
|  | pH值 | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》( 第四版) 国家环境保护总局(2002年)3.1.6.2 |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样—气相色谱法》HJ 604-2017 |
|  |  | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 |

## 8.2监测仪器

验收监测使用仪器情况见表8.2-1

表8.2-1验收监测仪器一览表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定/校准情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见分光光度计 | 722S | XY-SB-005 | 已检定 |
| 2 | 真空泵 | SHK-Ⅲ | XY-SB-026 | 已校准 |
| 3 | 鼓风干燥箱 | 101-1 | XY-SB-003 | 已校准 |
| 4 | 分析天平 | FA2204N | XY-SB-008 | 已检定 |
| 5 | COD自动消解回流仪 | YHCOD-100 | XY-SB-007-1 | 已检定 |
| 6 | 棕色酸式滴定管 | / | XY-SB-075-5 | 已检定 |
| 7 | 多功能声级计 | AWA5688 | XY-SB-095 | 已检定 |
| 8 | 声校准器 | AWA6022A型 | XY-SB-096 | 已检定 |
| 9 | 笔式酸度计 | pH-100 | XY-SB-093 | 已检定 |
| 10 | 气相色谱仪 | 7820A | XY-SB-001-2 | 已检定 |
| 11 | 真空采样箱 | 中号 | XY-SB-126-1～4 | 已检定 |
| 12 | 手持式烟气流速检测仪 | ZR-3061 | XY-SB-094 | 已检定 |
| 13 | 便携式风速气象测定仪 | NK5500 | XY-SB-086 | 已检定 |
| 14 | 低浓度自动烟（尘）气综合测试仪 | ZR-3260D型 | XY-SB-090 | 已检定 |
| 15 | 红外分光测油仪 | OL1010 | XY-SB-022 | 已检定 |

## 8.3人员资质

现场采样、实验室分析及验收报告编制人员均持有上岗证。

## 8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，保证验收监测分析结果的准确可靠性，在监测期间，样品采集、运输、保存，监测数据严格执行三级审核制度。

- 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）内。

## 8.6噪声监测分析过程中的质量保证与质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前、后用标准发声源进行校准，测量前、后仪器的校准示值偏差不得大于0.5dB（A）。

（1）生产工况正常。检测期间，各污染治理设施运行正常。

（2）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。

（3）检测分析中使用的各种仪器均经省计量部门检定合格且在有效使用期内，并在使用前后进行校准，符合质控要求。

（4）所有检测分析人员均经过岗前培训，全部人员持证上岗。

（5）所有检测任务均按照国家要求采样技术规范及相关检测标准执行，样品分析采取质控措施。

（6）检测数据严格实行三级审核制度。

# 9、验收监测结果

## 9.1生产工况

本次是对“淮安宏睿娱乐用品有限公司年产PVC充气制品300万件、SPA按摩浴缸5万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项目（一期年产SPA按摩浴缸5万件项目）”进行竣工环保验收。淮安翔宇环境检测技术有限公司于2020年10月20日-2020年10月21日对本项目进行了全面考核和检查。检查结果为验收监测期间各设施运行正常、工况稳定，符合验收监测要求。具体生产情况见下表9.1-1。

表9.1-1验收期间产能情况一览表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计能力 | 实际能力 | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.20 | SPA按摩浴缸 | 167件/d | 150件/d | 89.8 |
| 2020.10.21 | SPA按摩浴缸 | 167件/d | 147件/d | 88.0 |
| 备注 | 年工作天数为300天，年工作时间为2400小时 |  |  |  |

## 9.2环境保护设施调试运行效果

### 9.2.1环保设施处理设施监测结果

9.2.1.1废水治理设施

食堂废水经隔油池后与生活污水进入化粪池预处理后接入明通污水处理厂集中处理。项目水污染物排放浓度符合明通污水处理厂接管标准

9.2.1.2废气治理设施

本项目现阶段废气污染物主要为高频热合工段产生的有机废气VOCs，废气经负压集气收集后通过二级活性炭吸附，最终通过15m高排气筒高空排放。未收集的有机废气VOCs无组织排放。VOCs有组织排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2014)表二中的塑料制品制造标准限值。VOCs无组织排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2014)表五中标准限值。该项目废气处理效率见表9.2.-1。

表9.2-1 废气处理设施处理效率

| 污染物 | 处理装置 | 处理效率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 经过负压集气收集+二级活性炭吸附后，由15m高排气筒高空排放 | 78.99 | / |

9.2.1.3噪声治理设施

根据本项目噪声源特征，在设计和设备采购阶段，选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声。通过厂房、厂界隔声，距离衰减等措施。加强职工管理，防止设备不正常运行，尽量降低噪声对周围环境的影响。

9.2.1.4固废处理设施

本项目现阶段固废产生主要为边角料、不合格品、生活垃圾和废活性炭。其中边角料和不合格品外售处置，生活垃圾环卫清运，废活性炭委托淮安华科环保科技有限公司合理处置，固体废物"零排放"。

### 9.2.2污染物达标排放监测结果

9.2.2.1废水

监测结果表明，验收监期间废水污染物监测结果符合明通污水处理厂接管标准。监测结果见表9.2-2。

表9.2-2废水监测结果统计

| 监测点位 | 日期 | 监测项目 | pH值 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 生活 污水 | 2020年10月20日 | 第1次 | 7.26 | 82 | 199 | 19.2 | 1.98 | 0.20 |
|  |  | 第2次 | 7.31 | 93 | 213 | 18.2 | 2.01 | 0.23 |
|  |  | 第3次 | 7.29 | 86 | 219 | 16.0 | 2.11 | 0.24 |
|  |  | 第4次 | 7.42 | 79 | 194 | 15.4 | 2.04 | 0.25 |
|  | 日均值 |  | 7.26～7.42 | 85 | 206 | 17.2 | 2.04 | 0.23 |
|  | 2020年10月21日 | 第1次 | 7.31 | 90 | 205 | 16.5 | 1.99 | 0.16 |
|  |  | 第2次 | 7.43 | 77 | 197 | 18.4 | 2.08 | 0.18 |
|  |  | 第3次 | 7.28 | 82 | 212 | 15.3 | 2.15 | 0.16 |
|  |  | 第4次 | 7.35 | 79 | 216 | 15.7 | 2.12 | 0.17 |
|  | 日均值 |  | 7.28～7.43 | 82 | 208 | 16.5 | 2.08 | 0.17 |
| 评价标准 |  |  | 6-9 | ≤400 | ≤500 | ≤35 | ≤4.0 | ≤20 |
| 评价 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

9.2.2.2废气

监测结果表明，验收监测期间VOCs有组织排放浓度执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2014)表二中的塑料制品制造标准限值。有组织废气监测结果见表9.2-3。

表9.2-3有组织废气监测结果与评价

| 采样 日期 | 采样 位置 | 频次 | 标干流量 (m3 /h) | VOCs（以非甲烷总烃计） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 2020.10.20 | 处理设施进口 | 第一次 | 1.01×104 | 33.7 | 0.340 |
|  |  | 第二次 | 1.06×104 | 33.0 | 0.350 |
|  |  | 第三次 | 1.12×104 | 35.4 | 0.396 |
|  |  | 日均值 | 1.06×104 | 34.0 | 0.362 |
| 2020.10.20 | 处理设施出口 | 第一次 | 1.05×104 | 7.26 | 0.076 |
|  |  | 第二次 | 1.06×104 | 6.85 | 0.073 |
|  |  | 第三次 | 1.03×104 | 7.47 | 0.077 |
|  |  | 日均值 | 1.05×104 | 7.19 | 0.075 |
| 出口标准值 |  |  |  | ≤50 | ≤1.5 |
| 出口达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 |
| 采样 日期 | 采样 位置 | 频次 | 标干流量 (m3 /h) | VOCs（以非甲烷总烃计） |  |
|  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 2020.10.21 | 处理设施进口 | 第一次 | 1.12×104 | 59.2 | 0.663 |
|  |  | 第二次 | 1.05×104 | 46.2 | 0.485 |
|  |  | 第三次 | 1.05×104 | 41.6 | 0.437 |
|  |  | 日均值 | 1.07×104 | 49.0 | 0.528 |
| 2020.10.21 | 处理设施出口 | 第一次 | 1.11×104 | 11.9 | 0.132 |
|  |  | 第二次 | 1.02×104 | 9.54 | 0.097 |
|  |  | 第三次 | 1.12×104 | 9.42 | 0.106 |
|  |  | 日均值 | 1.08×104 | 10.3 | 0.112 |
| 出口标准值 |  |  |  | ≤50 | ≤1.5 |
| 出口达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 |

监测结果表明，验收监测期间厂界无组织VOCs排放参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2014)表五中标准限值，企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值中特别排放限值。无组织废气监测结果见表9.2-5，监测期间气象参数9.2-6。

表9.2-5无组织废气监测结果与评价

| 采样 时间 | 监测 项目 | 采样 频次 | 采样点位（单位：mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向Q1 | 下风向Q2 | 下风向Q3 | 下风向Q4 |
| 2020.10.20 | VOCs（以非甲烷总烃记） | 第一次 | 0.29 | 0.46 | 0.72 | 0.53 |
|  |  | 第二次 | 0.33 | 0.39 | 0.80 | 0.54 |
|  |  | 第三次 | 0.33 | 0.49 | 0.73 | 0.56 |
|  |  | 周界外浓度最大值 | 0.80 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 2.0 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |
| 2020.10.21 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 第一次 | 0.31 | 0.54 | 0.78 | 0.64 |
|  |  | 第二次 | 0.36 | 0.54 | 0.75 | 0.67 |
|  |  | 第三次 | 0.32 | 0.58 | 0.82 | 0.65 |
|  |  | 周界外浓度最大值 | 0.82 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 2.0 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |
| 采样 时间 | 监测 项目 | 采样 频次 | 采样点位（单位：mg/m3） |  |  |  |
|  |  |  | 生产车间外 |  |  |  |
|  |  | 小时均值 | 2.67 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 6 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |
| 采样 时间 | 监测 项目 | 采样 频次 | 采样点位（单位：mg/m3） |  |  |  |
|  |  |  | 生产车间外 |  |  |  |
|  |  | 小时均值 | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 6 |  |  |  |
|  |  | 评价 | 达标 |  |  |  |

表9.2-6无组织废气监测期间气象参数

| 气象条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 | 采样日期 | 采样频次 | 温度 （℃） | 湿度 （%） | 气压 （KPa） | 风速 （m/s） | 风向 | 天气 |
| 厂界 | 2020.10.20 | 第一次 | 21.6 | 55.3 | 102.8 | 1.3 | 北 | 晴 |
|  |  | 第二次 | 21.3 | 55.8 | 102.8 | 1.2 | 北 | 晴 |
|  |  | 第三次 | 18.5 | 58.7 | 102.8 | 1.4 | 北 | 晴 |
|  | 2020.10.21 | 第一次 | 21.8 | 53.8 | 102.7 | 1.3 | 北 | 晴 |
|  |  | 第二次 | 21.5 | 54.6 | 102.7 | 1.4 | 北 | 晴 |
|  |  | 第三次 | 18.7 | 57.3 | 102.7 | 1.2 | 北 | 晴 |

9.2.2.3噪声

本项目噪声源主要来源于生产设备、风机，采取隔声、合理布局等措施，监测结果表明，验收监测期间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）3类标准。监测结果见表9.2-5。

表9.2-5噪声监测数据表

| 测点 编号 | 测点 名称 | 测量值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年10月20日 | 2020年10月21日 |
|  |  | 昼间 | 昼间 |
| 1 | 1#（南厂界） | 58.9 | 58.4 |
| 2 | 2#（西厂界） | 59.7 | 59.1 |
| 3 | 3#（北厂界） | 58.8 | 59.2 |
| 4 | 4#（东厂界） | 59.7 | 58.4 |
| 标准值 |  | 65 | 65 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |

9.2.2.2污染物排放总量核算

本项目废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油排放量均符合该项目环评及批复中总量控制指标要求。本项目水污染物总量核算结果见表9.2-7,表9.2-8。

表9.2-7废水污染物排放总量核算

| 项目 |  | 平均排放浓度（mg/L） | 实际核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活废水+食堂废水 | 悬浮物 | 84 | 0.1835 |
|  | 化学需氧量 | 207 | 0.4521 |
|  | 氨氮 | 16.6 | 0.0363 |
|  | 总磷 | 2.04 | 0.0045 |
|  | 动植物油 | 0.20 | 0.0004 |
| 备注 | 全厂废水排放量为2184t/a |  |  |

表9.2-8废水污染物排放总量与评价结果

| 项目 |  | 实际年排放总量（t/a） | 一期核定总量（t/a） | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全厂废水污染物 | 悬浮物 | 0.1835 | 0.546 | 符合 |
|  | 化学需氧量 | 0.4521 | 0.8736 | 符合 |
|  | 氨氮 | 0.0363 | 0.066 | 符合 |
|  | 总磷 | 0.0045 | 0.026 | 符合 |
|  | 动植物油 | 0.0004 | 0.043 | 符合 |

本项目废气中VOCs排放量符合该项目环评及批复中总量控制指标要求。本项目污染物总量核算结果见表9.2-9,表9.2-10。

表9.2-9污染物排放总量核算

| 项目 |  | 平均排放速率（kg/h） | 实际核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | VOCs | 0.0935 | 0.2244 |
| 备注 | 年生产时间为2400h |  |  |

表9.2-10废气污染物排放总量与评价结果

| 项目 |  | 实际年排放总量（t/a） | 一期核定总量（t/a） | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全厂大气污染物 | VOCs | 0.2244 | 0.49 | 符合 |

## 9.3工程建设对环境的影响

本项目建设性质、规模、地点、生产工艺（部分项目未建设）未发生变化，环保审查、审批手续齐全，较好地落实了环境影响评价报告表及批复要求的环境保护措施及相关要求，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，严格执行环保“三同时”制度，污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定，整个工程建设未对环境造成较大影响。

综上可知，本项目总体符合《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等法律法规的有关规定，基本具备竣工环保验收条件。

# 10、验收监测结论

## 10.1结论

（1）废水

经监测，2020年10月20日-21日生活污水监测项目化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油浓度及pH值符合明通污水处理厂接管标准。

（2）废气

经监测，2020年10月20日-21日废气监测项目VOCs有组织排放浓度均天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2014)表二中的塑料制品制造标准限值，VOCs无组织排放浓度均天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2014)表五中的标准限值。

（3）噪声

经监测，2020年10月20日-21日本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）3类标准。

（4）固废

本项目现阶段固废产生主要为边角料、不合格品、生活垃圾和废活性炭。其中边角料和不合格品外售处置，生活垃圾环卫清运，废活性炭委托淮安华科环保科技有限公司合理处置，固体废物"零排放"。

（5）总量控制

本项目废水中化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷和动植物油排放量，废气中VOCs排放量均符合环评及批复要求。

（6）总结论

项目主体工程及配套的环保设施已同步建设完成，并同时投入使用，具备环境保护验收条件；企业开展竣工环保验收，对照环评报告及批复，在厂区实际建设过程中，厂区平面布置符合要求，环保“三同时”措施已落实到位；污染防治措施符合批复要求；经监测，各类污染物达标排放；污染物排放总量符合环评批复。综上，本项目满足建设项目竣工环境保护验收条件，可以申请项目验收。

## 10.2建议

（1）强化生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。

（2）企业环境保护规章制度要公示上墙，促使职工深入了解环境保护规章制度。

（3）增强事故防范意识，定期组织员工培训与演练。

（4）加强废气处理设施的运行和管理，定期更换活性炭，确保废气长效稳定达标排放。

（5）加强固废，尤其是危险固废的收集和管理，完善出入库台账，建立分类存放标识，严格执行转移联单制度。

（6）加强员工岗位业务和技术培训，进一步提高管理和操作人员技术水平，制定废水、废气、噪声定期委托监测计划。定期委托有资质单位对排放的污染物进行监测，满足日常环境管理的需求。

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记

填表单位（盖章）：淮安宏睿娱乐用品有限公司                 填表人（签字）：                项目经办人（签字）

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产PVC充气制品300万件、SPA按摩浴缸5万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-320803-24-03-531070 | 建设地点 |  | 江苏省淮安市淮安区季桥镇同心西路 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | [C2927]日用塑料制品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 北纬33°56'53.1"，东经119°23'70.6" |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产PVC充气制品300万件、SPA按摩浴缸5万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨项目 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 一期年产SPA按摩浴缸5万件 | 环评单位 |  | 南京大学环境规划设计研究院股份公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 淮安市淮安生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 淮环表复【2018】90号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年1月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年3月 | 排污许可证申领时间 |  | 2020年5月8日 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91320803MA1WKBW00P001Z |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 淮安宏睿娱乐用品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 淮安翔宇环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75%以上 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 12000万元 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 70 | 所占比例（%） |  | 0.58% |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 3000万元 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 35 | 所占比例（%） |  | 1.17% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5 | 废气治理（万元） | 15 | 噪声治理（万元） |  |  | 4 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（元） |  | / | 其他（万元） | 6 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 淮安宏睿娱乐用品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91320803MA1WKBW00P | 验收时间 |  | 2020年10月20日-21日 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 悬浮物 |  | / | 84 | 400 | / |  | / |  | 0.1835 | 0.546 | / | 0.1835 | 1.26 |  | / | +0.1835 |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | 207 | 500 | / |  | / |  | 0.4521 | 0.8736 | / | 0.4521 | 2.016 |  | / | +0.4521 |
|  |  | 氨氮 |  | / | 16.6 | 34 | / |  | / |  | 0.0363 | 0.066 | / | 0.0363 | 0.152 |  | / | +0.0363 |
|  |  | 总磷 |  | / | 2.04 | 4.0 | / |  | / |  | 0.0045 | 0.026 | / | 0.0045 | 0.06 |  | / | +0.0045 |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.2 | 20 |  |  |  |  | 0.0004 | 0.043 |  | 0.0004 | 0.1 |  |  | +0.0004 |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 颗粒物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业固体废物（危废） |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | 挥发性有机物 | / | 8.75 | 50 | / |  | / |  | 0.2244 | 0.49 | / | 0.2244 | 1.568 |  | / | +0.2244 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升